О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Суворовское сельское поселение Усть-Лабинского района Краснодарского края

I этап

Системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	Краткий анализ существующего состояния системы

сбора и утилизации ТБО	3

1.	Институциональная структура	3

2.	Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию отходов	4

3.	Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок	10

4.	Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	13

5.	Зоны действия обслуживания ресурсов	14

6.	Качество поставляемого ресурса	15

7.	Воздействие на окружающую среду	16

8.	Качественные характеристики твердых бытовых отходов	17

9.	Анализ состояния санитарной очистки территории

суворовского сельского поселения	22

Краткий анализ существующего состояния системы

сбора и утилизации ТБО

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998г. №89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР России от 02.12.2002г. №786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы относятся к 4-5 классам опасности. К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям администрации Суворовского сельского поселения относится организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

Анализ существующего состояния санитарной очистки территорий Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района выполнен на основании исходных данных, представленных Заказчиком.

1. Институциональная структура

В настоящее время на территории Суворовского сельского поселения сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляет специализированное предприятие МАУ «Надежда», расположенное в ст.Воронежской.

Краткая характеристика специализированного предприятия

Таблица 1

| № п/п | Характеристика предприятия | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия | МАУ «Надежда», ст.Воронежская, ул.Ленина, 51 |
| 2 | Площадь территории предприятия, га | н/д |
| 3 | Площадь производственных помещений, кв. м | н/д |
| 4 | Численность работающих, чел. | н/д |
| 5 | Численность производственных рабочих занятых санитарной очисткой, сбором и вывозом ТБО и ЖБО, эксплуатацией полигона населенных пунктов, чел. | н/д |
| 6 | Режим работы по санитарной очистке час/смен. | 8/1 |
| 7 | Количество обособленных подразделений (участков) предприятия в населенных пунктах муниципального образования, шт. | - |
| 8 | Численность производственных рабочих обособленных подразделений (участков) занятых санитарной очисткой населенных пунктов чел. | - |
| 9 | Наличие лицензии на сбор, транспортировку, размещение ТБО | серия 23 № 00090 от 08.08.2011 г. |

Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ по санитарной очистке

Таблица 2

| № п/п | Наименование техники | Кол-во | Марка | Год выпуска | % износа | Обслуживае-мые н/п | Наименование предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз | н/д | - | - | - | - | - |
| 2 | Вакуумная машина | н/д | - | - | - | - | - |
| 3 | Трактор | н/д |  |  |  |  |  |
| 4 | Автомобиль | н/д | - | - | - | - | - |
| 5 | Поливомоечная машина | н/д | - | - | - | - | - |
| 6 | Погрузчик и т.д. | н/д | - | - | - | - | - |

2. Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию отходов

Муниципальное образование Суворовское сельское поселение является одним из четырнадцати сельских поселений, входящих в состав Усть-Лабинского района.

Суворовское сельское поселение расположено в западной части Усть-Лабинского района.

Сельское поселение имеет смежные границы:

- на севере– с Кореновским районом;

- на северо-востоке – с Железным сельским поселением;

- на западе и юге – с Динским районом;

- на юго-востоке – с Воронежским сельским поселением.

В составе Суворовского сельского поселения один населённый пункт – село Суворовское – административный центр сельского поселения. Расстояние до краевого центра города Краснодара составляет 72 км.

Территория поселения 20,5 тыс.га.

Численность населения – 2561 человек.

Численность населения муниципального образования

Таблица 3

| №№ п/п | Наименование поселения и населенных пунктов | Численность жителей, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Суворовское сельское поселение | 2561 |
| 1 | Село Суворовское | 2561 |

На территории Суворовского сельского поселения производится определённое количество отходов. Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

- бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

- бытовые опасные отходы;

- крупногабаритные отходы из домовладений;

- уличный смет и мусор;

- отходы парков и садов;

- неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

- бытовые отходы учреждений и промпредприятий.

Санитарная очистка населенных пунктов занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территорий в безопасном для человека санитарно-эпидемиологическом состоянии. Санитарная очистка включает в себя комплекс работ по сбору, удалению и обезвреживанию твердых бытовых отходов.

Сбор и удаление ТБО с территории населенного пункта Суворовского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством осуществляют по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам.

Организованный сбор ТБО на территории Суворовского сельского поселения осуществляется двумя способами - с помощью контейнеров и с использованием бестарного позвонкового метода.

Количество и характеристика контейнеров для сбора ТБО

Таблица 4

| № п/п | Вид собственности | Емкость, м3 | Кол-во, шт. | Объем вывозимых отходов в месяц, м3 | Место расположение (н/п,) | Технич. состояние, % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная собственность | н/д |  |  |  |  |
| 2 | Собственность САХ | н/д |  |  |  |  |
| 3 | Собственность предприятий | н/д |  |  |  |  |
| 4 | Собственность администрации | н/д |  |  |  |  |
| 5 | Иные формы собственности МП ЖКХ | н/д |  |  |  |  |

Сведения о вывозе ТБО контейнерным методом

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число обслуживжителей, чел | Кол-во контейнеров,шт. | График вывоза ТБО, раз/неделю | Объем вывозим. ТБО, м3/сутки | Среднее расстояние до места захороне ния, км | Место расположение свалки или полигона (н/п,) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суворовское сельское поселение | Нет данных |  | 7 |  |  | Свалка 8 км восточнее г.Усть-Лабинск |
| 1 | с.Суворовское |  |  |  |  |  |  |

Сведения о вывозе ТБО позвонковым методом

Таблица 6

| Наименование населенного пункта | Число обслуживаемых жителей, чел. | Количество договоров с населением, шт. | График вывоза ТБО, раз/ неделю | Объем вывозимых ТБО от населения, м3/сут. | Место обезвреживания ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суворовское сельское поселение | н/д |  | 7 |  | Свалка ТБО г.Усть-Лабинск |
| с.Суворовское |  |  |  |  |  |

Вывоз ТБО осуществляется по системе планово-регулярной очистки и позвонковым методом по заявочной и договорной системе.

Сбор отходов от объектов инфраструктуры производится в специально отведенных местах – контейнерных площадках, оборудованных контейнерами для сбора ТБО. Большинство площадок не оборудованы для нормальной эксплуатации.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Суворовского сельского поселения не осуществляется. На балансе специализированного предприятия МАУ «Надежда» отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО производится с помощью тракторов с прицепами.

Характеристика процесса сбора и транспортирования отходов

Таблица 7

| №№ п/п | Показатель | Количество | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция перегрузки ТБО | - | нет |
| 2 | Мусоросортировочные комплексы | - | нет |
| 3 | Мойка и дезинфекция для контейнеров | - | нет |
| 4 | Мойка и дезинфекция мусоровозов | - | нет |

Жилая зона занимает основную часть территории населенного пункта. Жилой фонд представлен в основном 1 – 2-х этажной индивидуальной застройкой.

Главный общественный центр представлен следующими учреждениями: администрация муниципального образования Суворовского сельского поселения, отделение почтовой связи, сбербанк, КДЦ «Суворовский», суворовское сельпо, магазин, столовая-кафе.

Среди жилой территории размещены участки детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

В число объектов обязательного обслуживания по санитарной очистке территории включены предприятия торговли, общественного питания, поликлиники, детские сады, школы, рынки и другие объекты инфраструктуры.

Обеспеченность Суворовского сельского поселения объектами инфраструктуры фактическая и на перспективу

Таблица 8

| № пп | Наименование объектов | Единица измерения | Существ. положение | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суворовское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 110 | 150 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 450 | 450 |
| 3 | Стационарные больницы | коек | 25 | 40 |
| 4 | Поликлиники, (медицинские центры) | пос. в смену | 100 | 100 |
| 5 | Аптеки | учреждений | 1 | 1 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | м2торг.пл. | 317 | 900 |
| 7 | Предприятия общественного питания | пос. место | - | 120 |
| 8 | Клубы | место | 250 | 450 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | - | 21 |
| 10 | Гостиницы | место | - | 18 |
| 11 | Отделение банков | опер.касса | 2 | 2 |
| 12 | Отделение связи | объект | 2 | 2 |

Источниками образования ТБО кроме населения и объектов инфраструктуры являются промышленные предприятия.

Суворовское сельское поселение входит в состав муниципального образования Усть-Лабинский район − агропромышленного района Краснодарского края. Сельскохозяйственное производство – традиционная отрасль специализации сельского поселения. Аграрный сектор экономики включает отрасли полеводство, скотоводство.

В сельскохозяйственном производстве задействованы крестьянско-фермерские хозяйства (76 единиц) и личные подсобные хозяйства населения.

Основная часть производственных предприятий размещается вокруг жилой застройки: к северу от границ села и в южном направлении. Ряд предприятий располагаются в кварталах жилой застройки.

В настоящее время твердые бытовые отходы с территории Суворовского сельского поселения вывозятся специализированным предприятием МАУ «Надежда» на санкционированную свалку, расположенную на расстоянии 8 км восточнее г.Усть-Лабинска. Площадь свалки составляет 8,1 га.

Кроме того, часть отходов вывозится населением самостоятельно на несанкционированную свалку, расположенную в районе с.Суворовское. Площадь свалки 1,0 га.

В настоящее время на территории Суворовского сельского поселения система учета, сбора и использования вторичных материальных ресурсов (вторсырья) отсутствует. На территории Суворовского сельского поселения нет пунктов по приему вторичных ресурсов.

Централизованная канализация в с.Суворовское отсутствует.

В жилых неканализованных районах ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Вывоз жидких бытовых отходов из мест образования производится специализированными предприятиями по заявкам с помощью вакуумных машин.

Порядок вывоза жидких бытовых отходов (ЖБО) от населения, предприятий и организаций

Таблица 9

| №№ п/п | Наименование городского округа, сельского поселения | Место размещения | Объем, вывозимых ЖБО м3/год | Наименование предприятия перевозчика | Тариф на вывоз ЖБО руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суворовское сельское поселение | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1 | Село Суворовское |  |  |  |  |

По территории поселения проходит категорированная автодорога «ст.Пластуновская - ст.Воронежская» IV технической категории.

Автомобильные дороги общего пользования проходят, как правило, через селитебную зону населенных пунктов и являются улицами населенного пункта, на которых сосредоточено, наряду с транзитным, внутрипоселковое транспортное и пешеходное движение. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием тротуаров.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети Суворовского сельского поселения приведены в таблице 10.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети

Таблица 10

| №№ п/п | Наименование н/п | Протяженность дорог, км |  |  | Площадь, км2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунт.или грав. покрытием | с твердым покрытием | общая | улиц и площадь | тротуаров | общая |
|  | Суворовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Село Суворовское | н/д |  |  |  |  |  |

В настоящее время уборка дорожных покрытий должна осуществляться двумя методами: ручным и механизированным. Основными задачами летней уборки дорожных покрытий является подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега, профилактическая обработка дорожных покрытий песком или технической солью для ликвидации гололеда.

На территории Суворовского сельского поселения на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора (смета).

В настоящее время планово-регулярная механизированная уборка дорожных покрытий в Суворовском сельском поселении не осуществляется. Уборка улично-дорожной сети и обособленных территорий в населенных пунктах поселения осуществляется вручную.

При возникновении гололедных явлений в зимнее время профилактическая обработка дорожных покрытий песком для ликвидации гололеда производится также вручную.

Пунктов по заправке водой поливомоечных машин на территории сельского поселения нет.

Баз по складированию песка на территории поселения нет.

3. Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок

Существующая и проектная численность населения Суворовского сельского поселения представлена по данным и согласно расчетам проекта «Генеральный план Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края», разработанного институтом ООО «Проектный институт территориального планирования» г.Краснодар в 2009 году.

Численность населения Суворовского сельского поселения

Таблица 11

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние | I очередь | расчетный срок |
|  | Суворовское сельское поселение | 2561 | 2800 | 3000 |
| 1 | Село Суворовское | 2561 | 2800 | 3000 |

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия и др.

В границах Суворовского сельского поселения расположены территории, имеющие различное функциональное назначение.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие жилой зоны преимущественно в юго-восточном направлении, на свободных территориях в существующих  границах  населенного  пункта.

Проектом максимально сохраняется существующий капитальный жилищный фонд. Предусматривается создание в южной и восточной частях села жилых кварталов с сетью объектов обслуживания. Проектируемая жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Общественный центр села и основные здания, формирующие его, сохраняются. Генеральным планом предусматривается создание трех общественных подцентров жилой зоны, образованных объектами, обеспечивающими  комплекс услуг для современного населенного пункта.

Структура общественных центров и подцентров дополняется системным размещением отдельно стоящих и встроенно-пристроенных общественных зданий.

Проектом определено размещение производственной зоны села Суворовского в южной и северной частях села, на базе сохраняемых генеральным планом существующих предприятий. Развитие крупной производственной зоны предусмотрено проектом на юге населенного пункта. Проектируемая производственная зона в южной части села Суворовского представлена только промышленными объектами и производствами.

Далее в таблицах 12,13 представлены прогнозные показатели образования бытовых отходов на территории Суворовского сельского поселения, согласно расчетам, произведенным в разделе «Охрана окружающей среды» проекта «Генеральный план Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края».

Прогнозные объемы образования ТБО на территории поселения

на первую очередь (2019 г.)

Таблица 12

| Наименование | Норма образования бытовых отходов в год на 1 чел. |  | Расчетные данные | Годовое накопление муниципальных отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т | м3 |  | тонн | м3 |
| Село Суворовское |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 2800 чел. | 840,0 | 3920,0 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 2800 чел. | 42,0 | 210,0 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 976340 кв.м | 4881,7 | 7810,7 |
| Итого: |  |  |  | 5763,7 | 11940,7 |

Прогнозные объемы образования ТБО на территории поселения

на расчетный срок (2029 г.)

Таблица 13

| Наименование | Норма образования бытовых отходов в год на 1 чел. |  | Расчетные данные | Годовое накопление муниципальных отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т | м3 |  | тонн | м3 |
| Село Суворовское |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 3000 чел. | 900,0 | 4200,0 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 3000 чел. | 45,0 | 225,0 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 976340 кв.м | 4881,7 | 7810,7 |
| Итого: |  |  |  | 5628,7 | 12235,7 |

Наряду с ТБО рассчитываются объемы образования крупногабаритных отходов, система сбора и вывоза которых отлична от ТБО.

Для вывоза смёта при механизированной уборке тротуаров и проезжей части улиц, дорог, площадей предусматривается использование машин специализированного назначения. Сбор смёта в контейнеры совместно с муниципальными отходами не производится.

Объемы жидких бытовых отходов, подлежащие вывозу из мест их образования, определяются исходя из уровня инженерного обеспечения жилой застройки, предусмотренного ранее разработанными градостроительными проектами.

Инженерное обеспечение жилой застройки

Таблица 14

| №№ пп п | Наименование населенного пункта | Количество жителей, проживающих |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в благоустроенных домах, чел. |  |  | в неблагоустроенных домах (отсутствие централизованной канализации), чел. |  |  |
|  |  | фактич. | Iочередь | расчетный срок | фактич. | Iочередь | расчетный срок |
|  | Суворовское сельское поселение | - | 2800 | 3000 | 2561 |  |  |
| 1 | Село Суворовское | - | 2800 | 3000 | 2561 |  |  |

В настоящее время в селе Суворовское централизованная канализация отсутствует.

Генеральным планом предусматривается канализование ст.Суворовской.

Расход стоков в с.Суворовское:

- на существующее состояние Q = 819,08 м3/сут.

- на расчетный срок Q = 1027,80 м3/сут.

- на первую очередь строительства Q = 962,50 м3/сут.

Сточные воды станицы поступают на проектируемые очистные сооружения производительностью 1100 м3/сут

4. Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию

услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Бытовые отходы, образуемые на территории Суворовского сельского поселения вывозятся на санкционированную свалку твердых коммунальных (бытовых) отходов, расположенную 8 км восточнее г.Усть-Лабинска. Площадь свалки составляет 8,1 га. Размер СЗЗ 1000 м. Санитарно-защитная зона - выдерживается. Технология складирования ТБО не соблюдается.

Характеристика объекта размещения ТБО

Таблица 15

| №№ п/п | Характеристика | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения | 8 км восточнее г.Усть-Лабинск |
| 2 | Площадь полигона или свалки, га | 8,1 |
| 3 | В том числе площадь участка складирования, га |  |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 5 | Проектная мощность полигона или свалки, тыс.м3 | н/д |
| 6 | Объем размещения ТБО, тыс.м3/год | н/д |
| 7 | Объем накопленных отходов, тыс. м3 | н/д |
| 8 | Планируемый срок эксплуатации, лет |  |
| 9 | Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение | нет |
| 10 | Стационарный радиометрический контроль | нет |
| 11 | Дезинфекция мусоровозов и контейнеров | нет |
| 12 | Система мониторинга состояния окружающей среды | нет |
| 14 | Локальная очистка сточных вод, фильтрата | нет |
| 15 | Тариф на захоронение отходов, руб/м3 |  |
| 16 | Тариф на сбор и вывоз отходов, руб/чел. | 36,0 |
| 17 | Наличие разрешительной документации (лицензии, заключения, землеотводы проект на строительство полигона) на полигоны (свалки) ТБО | Решение Усть-Лабинского районного Совета народных депутатов от 29.03.85 г. № 88 «О передаче земель под свалкой откормочному комплексу «прогресс» и реконструкции свалки на землях учреждения УО-68/2 с передачей ее производственному управлению жилищно-коммунального хозяйства. |
| 18 | Основная технология складирования отходов |  |
| 19 | Бытовые условия работающих на полигоне (свалке) |  |

Кроме того, часть отходов вывозится населением самостоятельно на несанкционированную свалку, расположенную на в районе с.Суворовское. Площадь свалки 1,0 га.

Согласно СТП в муниципальном образовании Усть-Лабинский район планируется строительство мусороперерабатывающего комплекса (МПК), рассчитанного на обслуживание всей территории Усть-Лабинского района. МПК «Усть-Лабинский» проектируется в восточном направлении от города, между городом Усть-Лабинском и станицей Ладожской.

Вывоз твердых бытовых отходов Суворовского сельского поселения намечено осуществлять на проектируемый мусороперерабатывающий комплекс «Усть-Лабинский».

На I очередь вывоз отходов с территории Суворовского сельского поселения будет осуществляться на существующую свалку ТБО в районе г.Усть-Лабинска.

Существующая несанкционированная свалка ТБО в районе с.Суворовское подлежит закрытию и рекультивации.

5. Зоны действия обслуживания ресурсов

На территории Суворовского сельского поселения сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов осуществляет предприятие МАУ «Надежда», расположенное в ст.Воронежской.

На санкционированной свалке твёрдых бытовых отходов, расположенной восточнее г.Усть-Лабинска осуществляется складирование ТБО с территории городского и сельских поселений Усть-Лабинского района.

В настоящее время надежная система обращения с коммунальными отходами на территории Суворовского сельского поселения отсутствует.

На территории поселения регулярный сбор и вывоз ТБО осуществляется только от ___ % населения. Сбор ТБО от предприятий и объектов инфраструктуры производится по договорам или по заявкам.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории поселения не осуществляется, т.к. на балансе спецпредприятий отсутствуют бункеры и бункеровозы.

Вывоз ТБО с территории поселения осуществляется на санкционированную свалку ТБО, не полностью обустроенную и эксплуатируемую с нарушениями установленных требований. Весовой контроль ТБО, стационарный радиометрический контроль, локальная очистка сточных вод и др. на свалке отсутствуют.

Кроме того, часть отходов вывозится населением самостоятельно на несанкционированную свалку, расположенную в районе с.Суворовское.

В настоящее время медицинские отходы находятся в составе ТБО и поступают на свалки. Система их безопасного сбора и утилизации не реализована.

Промышленные отходы на предприятиях поселения собираются в соответствии с требованиями, установленными в проектах ПНООЛР, и передаются для утилизации организациям, имеющим лицензии. Бытовые отходы от предприятий вывозятся на свалку.

Сельскохозяйственные отходы, при не налаженном своевременном сборе, хранении, переработке, оказывают существенное влияние на экологическое состояние прилегающих территорий и, распространяясь с поверхностными водами, способны привести к деградации естественных биоценозов.

6. Качество поставляемого ресурса

Нормы накопления ТБО для жилищного фонда на территории Усть-Лабинского района утверждены Решением Совета муниципального образования Усть-Лабинский район от 26.12.2006 г. № 17 «Об утверждении норм и нормативов на жилищно-коммунальным услуги по Усть-Лабинскому району».

Таблица 16

| Нормы накопления ТБО на 1 человека, м3/год |  | Нормы накопления ЖБО на 1 человека от неблагоустроенных домов, м3/год |
| --- | --- | --- |
| от благоустроенных домов | от неблагоустроенных домов |  |
| 2,20 |  | Не установлены |

Нормы накопления твердых бытовых отходов для объектов инфраструктуры на территории данного поселения не утверждены.

Существующая система сбора, вывоза, складирования отходов на территории Суворовского сельского поселения плохо организована и не отвечает современным санитарным и природоохранным требованиям.

Сбор и вывоз КГО и ЖБО ведется по заявочной системе или самовывозом, бесконтрольно.

Дифференцированный сбор отходов не осуществляется, сортировочных станций нет, работа по сортировке отходов в местах их образования и на свалке не ведется.

Система сбора и приема вторичного сырья на территории Суворовского сельского поселения практически отсутствует. Предприятий, занимающихся утилизацией промышленных отходов, на территории поселения нет.

Все вышеперечисленное говорит о том, что на территории Суворовского сельского поселения отсутствует эффективная современная система управления коммунальными (бытовыми) отходами.

7. Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

Свалка ТБО, расположенная в районе г.Усть-Лабинска и свалка с.Суворовское являются источником загрязнения прилегающей территории и окружающей среды.

В атмосферный воздух выделяется большое количество взвешенных частиц – различного состава пыли, сажи, которые, рассеиваясь под воздействием метеорологических факторов, оказывают отрицательное воздействие на человека, растительный и животный мир. Кроме того, в окружающую среду выделяется целый ряд газообразных веществ, которые изменяют состав атмосферного воздуха, часто приближая концентрации токсичных веществ к опасным по биологическому воздействию на человека, животных, растения, приводят к быстрой коррозии металлов.

8. Качественные характеристики твердых бытовых отходов

При рассмотрении всего комплекса проблем, связанных со сбором, транспортом, обезвреживанием и утилизацией ТБО, непосредственно ставится вопрос о составе и свойствах этого материала. Если для решения вопроса сбора и транспорта ТБО достаточно информации об их влажности и плотности, то при выборе метода и технологии обезвреживания и последующей утилизации необходимо получить полную информацию о морфологическом и элементном составе и свойствах ТБО.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- теплотехнические характеристики;

- агрохимические показатели и п.д.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей (бумага, пищевые отходы и т.д.), выраженное в процентах к общей массе. Морфологический состав ТБО Суворовского сельского поселения, как южной климатической зоны России, приведен в таблице 17.

Морфологический состав твердых бытовых отходов

Таблица17

| Номер | Компонент | Процентное содержание, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 27,5 |
| 2 | Пищевые отходы | 41 |
| 3 | Дерево | 1,5 |
| 4 | Черный металлом | 2,5 |
| 5 | Цветной металлом | 1,5 |
| 6 | Текстиль | 4 |
| 7 | Пластмасса | 5,5 |
| 8 | Стекло | 2,5 |
| 9 | Кости | 1,5 |
| 10 | Кожа, резина | 1 |
| 11 | Камни, штукатурка | 1 |
| 12 | Прочее | 3,5 |
| 13 | Отсев | 7 |

Основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. В таблице 17 представлены усредненные данные в целом по году. Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20-25 % весной до 40-55 % летом и осенью, стекло до 10%, полимеры до 10%, черный и цветной металл до 3%. Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 7%.

Фракционный состав твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов различного размера (см. табл. 18). В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТБО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно.

Ориентировочный фракционный состав ТБО

Таблица 18

| Компонент | Размер фракций, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-100 | менее 50 |
| Бумага, картон | 3 - 8 | 8 - 10 | 9 - 11 | 7 - 8 | 2 - 5 |
| Пищевые отходы | - | 0 - 1 | 2 - 10 | 7 - 12,6 | 17 - 21 |
| Дерево | 0,5 | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 | 0,5 | 0 - 0,5 |
| Металл | - | 0-1 | 0,5 - 1 | 0,8 - 1,6 | 0,3 - 0,5 |
| Текстиль | 0,2 - 1,3 | 1 - 1,5 | 0,5 - 1 | 0,3 - 0,8 | 0 - 0,6 |
| Пластмасса | 0 - 0,2 | 0,5 - 1 | 1 - 2,2 | 1 - 2,5 | 0,2 - 0,5 |
| Стекло | - | 0 - 0,3 | 0,3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 |
| Кожа, резина | - | 0 - 1 | 0,5 - 2 | 0,5 - 1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2 - 1 | 0,5 - 1,8 | 0,5 - 2 |
| Прочее | 0 - 0,3 | 0,2 - 0,6 | 0 - 0,5 | 0 - 0,4 | 0 - 0,5 |
| Отсев | - | - | - | - | 4 - 6 |
| Всего | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их содержания сильно влияют на среднюю плотность отходов в целом.

Средняя плотность компонентов отходов, т/м3

Таблица 19

| Компонент | Средняя расчетная плотность |
| --- | --- |
| Бумага | 0,06÷0,09 |
| Пищевые отходы | 0,3÷0,5 |
| Дерево | 0,17÷0,19 |
| Металл | 0,18÷0,38 |
| Кости | 0,44÷0,49 |
| Кожа, резина | 0,25÷0,5 |
| Текстиль | 0,18÷0,25 |
| Стекло | 0,4÷0,5 |
| Зола, шлак | 0,9÷1,3 |
| Камни | 1,1÷1,4 |
| Пластмасса | 0,12÷0,18 |
| Отсев | 0,3÷0,6 |

На основании средней плотности компонентов ТБО и морфологического состава средняя плотность ТБО южной климатической зоны, рекомендуется принять 200 кг/м3.

Влажность ТБО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года. В таблице 20 дана средняя влажность ТБО для населения южной климатической зоны и их составляющих по сезонам года.

Влажность ТБО и его составляющих компонентов по сезонам года

для южной климатической зоны

Таблица 20

| Составляющие части | Влажность, % общей массы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Весна | Лето | Осень | Зима | Среднее |
| Бумага | 25 | 21 | 25 | 32 | 26 |
| Пищевые отходы | 70 | 56 | 70 | 80 | 69 |
| Дерево | 25 | 10 | 25 | 30 | 22,5 |
| Металл | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Стекло | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Кости | 25 | 18,6 | 25 | 27 | 23,9 |
| Кожа, резина | 3 | 0,3 | 3 | 11 | 4,3 |
| Текстиль | 25 | 13 | 25 | 35 | 25 |
| Камни | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Прочие | 5 | 1 | 5 | 10 | 5,3 |
| Отсев менее 15 мм | 27,7 | 17,3 | 27,7 | 43,2 | 29 |

Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет связности ТБО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20 - 30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТБО обладают слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТБО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

При проектировании установок для прессования ТБО необходимо знать компрессионную характеристику материала, т.е. зависимость степени уплотнения ТБО от давления. В таблице 21 приведены ориентировочные значения давлений, которые применяются при различных способах прессования ТБО.

Прессование при сборе, транспорте и переработке ТБО

Таблица 21

| Способ прессования | Давление, кг/см2 (105 Па) | Степень уплотнения |
| --- | --- | --- |
| При сборе |  |  |
| Прессование «сухих» отходов в учреждениях, торговых предприятиях | 1-2 | 3-6 |
| При транспорте |  |  |
| Прессование в мусоровозе | 0,2-1 | 1,5-3 |
| Прессование при перегрузке | 0,3-0,6 | 2-2,5 |
| При переработке и захоронению |  |  |
| Прессование на специальных прессах при захоронении на полигонах | 50-100 | 8-10 |
| Послойное уплотнение на полигонах | 1 | 3-4 |

По содержанию удобрительных элементов данные ТБО по трем показателям (органическому веществу, фосфору, кальцию) не соответствуют требованиям технических условий на компост, вырабатываемый на мусороперерабатывающих заводах.

Для получения качественного компоста необходимо:

- содержание органического вещества не менее 50%;

- азота общего не менее 0,5 %;

- фосфора (Р2О5) не менее 0,4 %;

- калия (К2О) не менее 0,3 %;

- кальция (Са О) не менее 2-5 %.

С учетом выше представленного материала сделаны следующие выводы:

- На основании средней плотности компонентов отходов и их морфологического состава средняя плотность ТБО Суворовского сельского поселения принята равной 200 кг/м3.

- Сбор и кратковременное хранение ТБО на местах сбора должно быть организовано на специальных площадках в контейнеры, защищающие отходы от атмосферных воздействий.

- В состав ТБО входят такие ценные компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и цветные металлы, текстиль, которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.

- На основании состава и свойств ТБО целесообразно использовать следующую технологическую схему обезвреживания ТБО:

- внедрение системы раздельного сбора отходов, включающей селективный сбор отходов населением;

- создание сети передвижных приемных пунктов для приема вторсырья от населения и природопользователей, что составит до 13,5% от общего объема ТБО;

-захоронение оставшейся не утильной части отходов на новой усовершенствованной свалке ТБО.

9. Анализ состояния санитарной очистки территории

Суворовского сельского поселения

Особое место среди экономических и экологических проблем Суворовского сельского поселения занимают проблемы обращения с отходами.

На основании представленных заказчиком исходных данных, а также материалов ранее проведенных исследований при разработке вышеперечисленных градостроительных проектов выявлены следующие отраслевые проблемы:

1. В настоящее время на территории Суворовского сельского поселения централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территории поселения.

2. Отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и мест их размещения.

3. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

5. Отсутствуют контейнерные площадки, отвечающие санитарным требованиям.

7. Существующие места размещения ТБО не соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.

8. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

9. Отсутствует регулярная механизированная уборка дорожных покрытий.

10. Отсутствует технология работы с промышленными, медицинскими и строительными отходами.

В мусороудалении основная задача состоит в сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов и возврате для вторичного использования до 50% способного к повторной переработке сырья силами и средствами, которые может оплатить наше небогатое население и бюджет.

Для модернизации всей системы обращения с отходами требуется принятие концепции развития отрасли на ближайшие 5-20 лет.

Целью последовательной работы в данной отрасли является:

- определение приоритетов и понятий в развитии системы обращения с отходами;

- минимизация образования отходов;

- максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

- снижение вредного воздействия отходов и технологий по работе с ТБО на окружающую среду;

- совершенствование нормативно-правовой системы, обеспечивающей экологические, экономические и общечеловеческие аспекты работы с ТБО и ЖБО;

- оснащение всей системы работы с ТБО и ЖБО максимально эффективной отечественной техникой и технологией местного производства.

Для достижения поставленной цели в Суворовском сельском поселении должны быть решены следующие задачи:

- создание экономически привлекательной среды для работающих в системе обращения с ТБО;

- совершенствование системы контроля и анализа образования ТБО;

- совершенствование технологий сбора и вывоза ТБО и ЖБО;

- организация передвижных пунктов по сбору вторичного сырья;

- устройство системы по работе с промышленными отходами;

- устройство системы работы с медицинскими, строительными и крупногабаритными отходами;

- создание системы учета по сбору и вывозу биологических отходов;

- ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки с.Суворовское.

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории практически отсутствует.