Введение

Генеральный план Кирпильского сельского поселения разработан ООО « Проектный  институт территориального планирования» в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Территориальное планирование Кирпильского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана.

Генеральный план Кирпильского сельского поселения подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном статьей 24 Градостроительного кодекса.

Генеральный план Кирпильского сельского поселения является градостроительным документом, обеспечивающим социально-экономическую модель развития Кирпильского сельского поселения и населенного пункта: станицы Кирпильская, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Настоящий проект генерального плана станицы учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территории станицы Кирпильской , на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Генеральный план является градостроительным документом, обосновывающим социально-экономическую модель развития  поселения, долгосрочных перспектив планировочной организации территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

При разработке генерального плана Кирпильского сельского поселения учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой проектной документации:

-Отчет по разделу «Охрана историко-культурного наследия» в составе проекта «Генеральный план Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края», выполненный комитетом по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края в 2008 году.

- Паспорт Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинска  района  по  состоянию  на  2008 г.

Графические материалы разработаны на топографической съемке              М 1:25000  и  М 1:5000.

Генеральный план является в современных условиях градостроительным документом прогнозного характера, направленным на координацию действий участников градостроительной деятельности.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития станицы; разработок, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; определения зон инвестиционного развития.

Необходимость разработки новой градостроительной документации Кирпильского сельского поселения Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи   с произошедшими в последние годы изменениями в градостроительной политике,  нормативных требований  санитарных  и  градостроительных  норм  и  правил, в социально-экономических условиях развития страны в целом,  в связи с вступлением в силу рыночных отношений.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

-выписка из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по разработке генерального плана Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района с решением о размещении заказа в ООО ««Проектный институт территориального развития»  от 7 августа 2008 года;

-муниципальный  контракт  от 25 августа 2008 года №168 на разработку проекта «генерального плана Кирпильского сельского поселения муниципального образования  Усть-Лабинский  район  Краснодарского  края»;

-задания на разработку генерального плана, утвержденное главой муниципального образования Усть-Лабинский район и согласованное руководителем департамента  по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

-санитарное задание и.о. начальника ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском и Усть-Лабинском  районах  от 27.03.2009 г,  № 31\59;

-исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Усть-Лабинский район и Кирпильское сельское поселение и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

-технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Положения о территориальном планировании, содержащиеся в разработанном проекте генерального плана станицы включают в себя:

-цели и задачи территориального планирования;

-перечень мероприятий по территориальному планированию и указание последовательности их выполнения.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

-функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

-отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы населенного пункта и поселения.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенных пунктов, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития административного центра сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания. Анализ показал наличие  процесса реструктуризации в промышленности и обслуживании, развитии предпринимательства, малого бизнеса, особенно в строительстве и транспорте. Выявлены территориальные ресурсы для развития станицы.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

-Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

-Земельного Кодекса Российской Федерации;

-СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений»;

-санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В разработке генплана принимали участие:

-администрация Усть-Лабинского района и Кирпильского сельского поселения;

-управление по архитектуре и градостроительству Усть-Лабинского района;

-комитет по земельным ресурсам и землеустройству Крыловского района.

Графические материалы разработаны на топографической съемке М 1:25000 в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район» выполненной, Федеральным государственным унитарным предприятием «Северо-Кавказским аэрогеодезическим предприятием», и топографической съемке М 1:5000, выполненной ФГУП  «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ.

Проект  генерального  плана  выполнен  на срок первой очереди строительства – 2019 год, расчетный срок – 2029 год  и на перспективу до 2044г.

2.  Комплексный  анализ  современного  состояния  планируемой территории

2.1.  Характеристика  природно-климатических  условий

2.1.1.  Климатические  условия

Согласно климатическому районированию по СниП 2, 01, 01-82, территория работ относится к подрайону III Б.

Годовой ход температуры  воздуха характеризуется не очень значительной амплитудой средних месячных температур (25,10С), что говорит об умеренном климате.

В условиях климата территории резкой границы между отдельными сезонами нет. Средняя дата наступления отрицательных среднесуточных температур (зима) – 18 декабря, а окончания – 22 февраля.

Период со средней суточной температурой выше 150С (лето) начинается 5 мая и заканчивается 29 сентября.

Первые заморозки обычно наступают 20 сентября, после 10  апреля их, как правило, не бывает. Устойчивые морозы большой продолжительностью довольно редки.

Снежный покров неустойчив. В течение зимы он может неоднократно появляться и исчезать. Средняя дата его первого появления -  6 декабря, схода – 9 марта. Число дней в году со снежным покровом 42. Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется в пределах от 4 до 8см.

Средняя глубина промерзания почвы равна 0,31 м, наибольшая – 0,7 м.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 192 дня.

Среднегодовая сумма осадков составляет 702 мм. Распределение осадков в течение года неравномерное. Амплитуда между самым засушливым месяцем (сентябрь) и самым дождливым (декабрь) составляет 37мм.

Район работ характеризуется сравнительно небольшими скоростями ветра, почти одинаковыми во все сезоны года. Преобладают ветры широтного и субширотного направлений.

На долю восточных и западных ветров приходится 35%, северо-восточных и юго-западных – 37%. Повторяемость южных и северных ветров составляет в сумме всего 13%.

2.1.2.  Геоморфология

Район изысканий входит в пределы равнины аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, лессовой, пологоволнистой (Прикубанская равнина).

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Главными водными артериями равнины являются реки северо-западного направления: Бейсуг, Челбас, Ея и др. Они берут начало в пределах самой равнины и в большинстве не достигают побережья Азовского моря, изобилующего лиманами и косами. На пологих склонах речных долин и некоторых крупных балок выделяются поймы и верхнеплейстоценовые надпойменные террасы.

Более мелким геоморфологическим таксоном Прикубанской равнины, в пределы которого входит часть территории Усть-Лабинского района является - равнина возвышенная, лессовая, покатая, аккумулятивно-денудационная, эрозионно-аккумулятивная, пологоволнистая (юго-восточная часть Прикубанской равнины). Граничит с востока со Ставропольской возвышенностью. Аккумулятивно-денудационный рельеф характерен для водоразделов Челбаса, Бейсуга, Калалы и Кубани.

Эрозионно-аккумулятивный лощинно-балочный рельеф характерен для склонов водоразделов. Отмечается неглубокая расчлененность многочисленными балками и лощинами, которые придают склонам слабоволнистый характер. Из покровных отложений развиты эолово-делювиальные отложения, представленные  суглинками  просадочными.

2.1.3.  Геологическое  строение

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности:

- голоценовые аллювиальные отложения;

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения;

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения;

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные;

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные;

- верхнеплейстоценовые аллювиальные;

- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения;

- нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения.

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского  района  согласно карты ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

2.1.4.  Гидрогеологические  условия

Территория Усть-Лабинского района находится на стыке двух гидрогеологических структур: Западно-Кубанского и Восточно-Кубанского прогибов.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

2.1.5.  Геологические  и  инженерно-геологические  процессы

Наибольшее развитие в пределах территории районирования  имеют следующие  физико-геологические  процессы  и  явления:

затопление;

подтопление;

потенциальное подтопление;

заболачивание;

боковая эрозия;

оползни, осовы, крип;

делювиальный снос;

просадка грунтов;

сейсмичность.

## Экзогенные  процессы

На территории изысканий распространено флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков.

Так как специальных гидрологических исследований не проводилось, то по аналогии с условиями горных рек, можно охарактеризовать паводковые условия на реках Усть-Лабинского района. Весеннее половодье обычно начинается в конце февраля - начале марта. Его продолжительность трудно предугадать, так как оно колеблется от двух-трех недель до двух месяцев. Высота подъема уровней достигает 0.5-1.3м, а иногда 2.5-3.0м.

В летний период, с конца мая - начала июня, по сентябрь – октябрь устанавливается, несмотря на выпадение дождей, низкая межень. Межень нарушается непродолжительными дождевыми паводками, которые наблюдаются чаще всего в июле-августе. Они достигают высоты 1-1.5м, а в отдельные годы у некоторых пунктов превышают подъемы уровней в период половодья. Многолетняя амплитуда колебания наивысших уровней по горным рекам составляет 1.15-4.46м.

К затопляемым поверхностными водами, отнесены территории низких и высоких пойм и тальвеги оврагов. На схематической карте инженерно-геологического районирования для строительства участки затопления даны для максимально неблагоприятных, почти экстремальных  условий и окрашены красным цветом.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первого от поверхности водоносного горизонта, представляющего основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор водозащитных мероприятий, типа фундамента и его размеров, а также на характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

зарегулирование рек;

сооружение искусственных прудов;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В  районе к таким площадям отнесены территории пойм рек, оврагов и балок, передовые части надпойменных террас.

На карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0 м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание.

Поверхностные и подземные воды, в целом,  неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям.

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории района имеют развитие оба этих типа водной эрозии.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя.

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины.

В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью.

В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как низкую.

Боковая эрозия. Береговые эрозионные процессы подразделяются на три степени активности - интенсивную, умеренную и слабую, взависимости от темпов отступания эрозионных берегов. При наличии количественных данных,  к интенсивной отнесена эрозия со скоростью более 1м/год, к умеренной – 0.1-1.0 м/год, к слабой менее 0.1м/год. Скорость размыва берегов определяется, в основном, скоростью течения и прочностью пород.

Боковая эрозия р. Кубани является значимым экзогенным процессом на территории работ. По интенсивности развита, в основном, средняя и слабая боковая эрозия. Наиболее интенсивно размываются голоценовые отложения, отличающиеся повышенной песчанистостью.

На карте инженерно-геологического районирования территории показаны участки берега, подверженные боковой эрозии.

Река Кубань  вплотную подходит к склону лессовой равнины и размывает его подошву. Здесь боковая эрозия выступает как фактор активизации эрозионных оползней развитых на склоне.

Оползни развиты на высоком правобережном склоне. Пораженность разновозрастными оползнями на некоторых участках склона достигает 20-30%. Развиты преимущественно блоковые и блоково - консистентные фронтальные или циркообразные оползни и оползни-оплывины. Наиболее крупные фронтальные блоковые оползни шириной более 200м, приурочены к склону.

Мелкие фронтальные оползни и оползни-оплывины  развиты преимущественно по бортам оврагов и в подошве склона. Образование их связано со стадиями активности оврагов и с боковой эрозией р. Кубани.

Крип развит практически по поверхности всего склона, а также на бортах оврагов. Крип также является фактором образования оползней-оплывин.

Суффозия развита на поверхности склона в лессовидных суглинках. Суффозия способствует возникновению и росту оврагов.

Оползневыми склонами или благоприятными к оползанию можно назвать эрозионные уступы древних террас, с углом наклона более 5 градусов. Смещению подвержен, в основном, почвенно-растительный слой и верхняя наиболее увлажненная часть делювиального покрова. Оплывины образуются как оползни второго порядка на более крупных блоково-консистентных смещениях.

Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

## Эндогенные  процессы

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского  района  согласно карты

ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

2.1.6.  Инженерно-геологическое  районирование  территории

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 район работ входит в пределы:

инженерно-геологического региона:

- IV – Зоны предгорных впадин.

В пределы двух инженерно-геологических подобластей:

- IV–Б6 - Равнины наклонной, аллювиально-пролювиальной, террасированной, аккумулятивной (Восточно-Кубанская равнина);

- IV–А2 - Равнины возвышенной, покатой, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, лессовой, пологоволнистой (юго-восточная часть Прикубанской равнины).

Исходя из классических принципов, предложенных И.В. Поповым, для масштаба 1:10 000, территория разделена на инженерно-геологические таксоны:

-районы;

-подрайоны;

-участки.

Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам:

I-инженерно-геологический район – долин степных рек и ложбин стока;

II - инженерно-геологический район –склонов межбалочных водоразделов;

III - инженерно-геологический район- водораздельных пространств лессовой равнины;

IV - инженерно-геологический район- пойм рек горного типа;

V - инженерно-геологический район – первой надпойменной террасы;

VI - инженерно-геологический район – второй надпойменной террасы;

VII- инженерно-геологический район – третьей надпойменной террасы.

Инженерно-геологические подрайоны выделены по стратиграфо-генетическим комплексам, составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологический подрайона – I-1, I-2, I-3:

I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиальных отложений, представленных суглинками непросадочными и глинами иловатыми;

I-2 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных отложений, представленных суглинками непросадочными.

I-3 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными первого типа грунтовых условий по просадочности.

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – II-2, II-3:

II-2 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных и делювиальных отложений, представленных суглинками непросадочными;

II-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных покровных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными.

В третьем  инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – III-3, III-4:

III-3 – инженерно-геологический подрайон распространения покровных эолово-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными первого типа грунтовых условий по просадочности;

III-4 – инженерно-геологический подрайон распространения покровных эолово-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными второго типа грунтовых условий по просадочности.

В четвертом  инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологический подрайона – IV-2, IV-3, IV-5:

IV-2 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных непросадочных отложений, представленных глинами и суглинками непросадочными;

IV-3 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными первого типа грунтовых условий по просадочности;

IV-5 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиальных отложений, представленных  гравийно-галечными грунтами.

В пятом   инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – V-3:

V-3 – инженерно-геологический подрайон распространения покровных эолово-делювиальных отложений, представленных  суглинками просадочными первого типа.

В шестом   инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – VI-3, VI-4:

VI-3 – инженерно-геологический подрайон распространения покровных делювиальных и эолово-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными первого типа;

VI-4 – инженерно-геологический подрайон распространения покровных делювиальных и эолово-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными второго типа.

В седьмом   инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – VII-3, VII-4:

VII-3 – инженерно-геологический подрайон распространения покровных делювиальных и эолово-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными первого типа;

VII-4 – инженерно-геологический подрайон распространения покровных делювиальных и эолово-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными второго типа.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2.0м;

б - подземные воды на глубине от 2.0 до 5.0 м;

в - подземные воды на глубине от 5.0 до 10.0 м;

г – подземные воды на глубине более 10.0м.

В первом инженерно-геологическом районе выделено четыре инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 0.0 до 2.0 м – (I-1-а);

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м –  (I-2-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м –  (I-3-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м – (I-3-г).

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 2.0 до 5.0 м – (II-2-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м –  (II-3-в).

В третьем  инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 5.0 до 10.0 м – (III-3-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м –  (III-4-г).

В четвертом   инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок:

с уровнем залегания подземных вод от  0.0 м до 2.0м – (IV-5-а);

В пятом   инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м – (V-3-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м –  (V-3-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м – (V-3-г).

В шестом   инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м – (VI-3-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м – (VI-3-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м – (VI-3-г).

В седьмом   инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м – (VII-3-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м – (VII-3-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м – (VII-3-г, VII-4-г, VII-6-г).

Распространение инженерно-геологических районов, подрайонов и участков на территории района отражено на карте инженерно-геологического районирования  и легенде (Приложение 13.1, 13.2.).

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности.

Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

    - Почвы  и  растительность

Почвы

На территории Усть-Лабинского района почвенный покров представлен: черноземами выщелоченными среднегумусными и малогумусными сверхмощными и мощными; черноземами выщелоченными слитыми малогумусными сверхмощными; луговато-черноземными и лугово-черноземными; темно-серыми и серыми лесостепными и лесными почвами.

В пойме рек распространены аллювиальные луговые почвы, которые занимают выровненные и повышенные участки.  Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

Растительность

До вмешательства человека на Закубанской равнине растительность была представлена широколиственными лесами из дуба, бука и различных кустарников. Сейчас эта территория представляет собой значительно обезлесенные пологие склоны, занятые сельскохозяйственными антропогенными ландшафтами. В целом, территория Закубанской равнины распахана меньше, чем Прикубанская равнина.

По долинам рек и их притоков растут ольха, верба, кизил, боярышник, калина, крушина, терн, бузина, шиповник, кое-где заросли облепихи.

2.1.8.  Животный  мир

В настоящее время степная и лесостепная зоны в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилась численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны,  канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленные насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки,   богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

В лесостепной зоне распространены животные, характерные для степной и горно-лесной зоны. Из млекопитающих здесь обитают степные хори, полевые мыши, кавказские кроты, лесные куницы, кабаны, косули. Разнообразен мир птиц – это синицы, славки, вьюрки, сойки, дрозды, вороны; из хищных птиц распространены лунь и пустельги.

  - Краткая  историческая  справка

Кирпильское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края. Сельское поселение состоит из станицы Кирпильской, расположенной в северной части района, на берегу одноименной реки. Число жителей Кирпильского сельского поселения по данным Всероссийской переписи населения 2002 года составляет 5 654  человека.

Сведений о времени водворения первых жителей на месте нынешней станицы Кирпильской в Краевом архиве не обнаружено. Но существует документ, датированный 19 октября 1878 года, в котором сообщается о введении общественного управления (атаман, писарь, почетные судьи) в поселке Кирпильском,  образованном из бывшего Кирпильского хутора. В поселке имелось в то время 144 двора и административно он подчинялся Усть - Лабинской станице.

В справке, подготовленной управлением Екатеринодарского отдела для штаба Кубанского казачьего войска сообщалось: «Хутор Кирпильский (ныне станица) назван так по месту положения на реке Кирпили».

Из крупных общественных зданий, не считая поселкового (хуторского) правления, первой, на собранные населением деньги, была построена и освящена в 1889 году деревянная Михайло-Архангельская  церковь, а в 1893 году – церковно-приходская школа, в которой обучалось 80 детей. Обучение было платное, трехлетнее

В 1897 году было выстроено здание хуторского училища на 140 учеников, которое подчинялось Министерству народного просвещения, оно было смешанным.

В 1910 году в станице начал строиться, а 1912 года был освящен еще один храм – во имя святителя Николая Марликийского. Особенность его состояла в том, что он был построен на средства казаков - старообрядцев.

В 1911 году построили казачье управление. Рядом с управлением был ветеринарный пункт, где работал на всю станицу один фельдшер. Почта и телефон находились в частном доме.

Накануне революции это была довольно крупная зажиточная станица, имевшая 8 787 жителей обоего пола и 1 001 двор. Дорог с твердым покрытием не было. Зато имелось много трактиров и харчевен. Культурные учреждения отсутствовали. Неграмотным оставалась большая часть населения.

В административном отношении станица Кирпильская входила в состав Екатеринодарского отдела Кубанской области.

Из периода гражданской войны можно отметить следующий факт. 9 сентября 1918 года Кирпильский станичный сбор составил приговор о зачислении почетным станичником станицы главнокомандующего Добровольческой армией генерал-лейтенанта Деникина А.И.  Войсковой атаман Кубанского казачьего войска Филимонов А.П., получив согласие генерала, 9 ноября 1918 года этот приговор утвердил.

После гражданской войны начался период мирного строительства, время кардинальных изменений в жизни страны и Кубани. В начале 20-х годов уничтожались социально-экономические различия землепользователей, казачество, как сословие, перестало существовать. Создавались сельхозартели и товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы). На их базе был организован колхоз; в дальнейшем было принято решение о деление его на восемь мелких хозяйств.

Великая Отечественная война нанесла огромный урон станице Кирпильской. Она была около полугода оккупирована немецко-фашистскими войсками. Многие станичники погибли на фронтах. Двое кирпильцев – Зеленский Г. и Стрельников В.П. – получили за ратные подвиги высокое звание Героев Советского Союза.

После освобождения жители восстановили разрушенное народное хозяйство. В послевоенное время станица Кирпильская благоустраивалась и развивалась. Строились новые предприятия, социально-культурные объекты, асфальтировались улицы. Станица телефонизировалась. В настоящее время на территории Кирпильского сельского поселения находятся два с/х предприятия: «Авангард» и ЗАО Фирма Агрокомплекс. Также на территории поселения расположены: администрация, отделение сбербанка России, отделение связи, два аптечных пункта, Дом культуры, дом - интернат и общеобразовательная школа. Населенный  пункт  связан  автобусным  сообщением  с  районным  центром.

  - Общая  оценка  историко-культурного  наследия

Станица Кирпильская расположена в западной части Усть-Лабинского района. Планировка станицы обусловлена его расположением по берегам р. Кочеты 3-я (несколько вытянутых вдоль реки улиц). Застройка средней плотности,  большей частью одноэтажная.

В настоящее время на территории станицы Кирпильской располагается 6 объектов культурного наследия, которые охраняются государством согласно действующему законодательству, но при натурном обследовании территории установлено, что 1 объект утрачен. На территории станицы Кирпильской располагается памятник монументального искусства, ошибочно внесенный в список памятников Кирпильского сельского поселения. В ходе натурного обследования выявлен 1 объект культурного наследия, рекомендуемый к постановке на государственную охрану.

ПАМЯТНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ СТАНИЦЫ КИРПИЛЬСКОЙ (В ГРАНИЦАХ ТОПОСЪЕМКИ), СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ:

Таблица 1

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Охр. зона, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1970 г. | ст-ца Кирпильская, сквер у школы | 4108 | 63 | Р | И | 60 |  |
|  | Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,1970г. | ст-ца Кирпильская, сквер | 4109 | 759 | Р | И | 60 |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Кирпильская, кладбище | 4110 | 63 | Р | И | 60 |  |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1946 г. | ст-ца Кирпильская, парк | 4145 | 63 | Р | МИ | 40 | утрачен |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1960 г. | ст-ца Кирпильская, у здания правления АО "Нива" | 4146 | 63 | Р | МИ | 40 |  |
|  | Бюст К. Маркса, 1948 г. | с. Кирпильское, у здания сельской администрации | 4154 | 63 | Р | МИ | 40 | ст. Кирпильская, центральный сквер |
|  | Школа, нач. ХХ в. | ст-ца Кирпильская, центр, напротив парка |  |  |  | А |  |  |

| И | - Памятник истории |
| --- | --- |
| МИ | - Памятник монументального искусства |
| Р | - Памятник региональной категории охраны |
| 63 | - Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 № 63 |
| 759 | - Решение Краснодарского крайисполкома от 15.11.1977 № 759 |

Объекты  археологического  наследия

Кирпильское сельское поселение расположено в степной равнинной части правобережья Кубани в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Этапы древней истории станицы, как и всей территории Усть-Лабинского района, представлены в многочисленных курганных могильниках, оставленных кочевыми племенами, начиная от эпохи бронзы до позднего средневековья. Удобное географическое положение обуславливало особое посредническое положение этой территории на пути транзита не только материальных предметов, но и культурных явлений указывающих на тесные связи племен северо-западного Кавказа с Восточной, Центральной Европой и Востоком.

Впервые курганы Усть-Лабинского района отмечены на археологической карте Е.Д. Фелицына 1882 года.

Самые древние подкурганные погребения на территории района относятся к эпохе бронзы. Это погребения майкопской, ямной, новотитаровской, предкавказской, северокавказской и катакомбной культур, которые, сопровождаются разнообразным инвентарем и характеризуются особым погребальным обрядом и специфической погребальной конструкцией.

В эпоху бронзового века Кубань была своеобразным мостом в передаче и распространении достижений восточной цивилизации. Здесь формируется один из центров металлургии бронзы, сыгравший важную роль в развитии металлообработки в степных районах Восточной Европы. В этот период получают развитие скотоводство и земледелие. В IX – VII вв. до н.э. на территории северо-западного Кавказа получает распространение производство орудий труда и оружия из железа. В Прикубанье происходят крупные изменения в развитии хозяйства и общественных отношениях. Развитие пашенного земледелия, животноводства, различных ремесел, в первую очередь, металлургического производства, послужило основой расцвета культуры оседлых земледельческих племен северо-западного Кавказа. Развитие производительных сил во всех областях хозяйственной деятельности привело к социальному расслоению: в роде, племени появляются богатые семьи, образующие родовую аристократию, в зависимость от которых попадает рядовая масса общинников. В условиях частых военных набегов с целью захвата пастбищ, скота, рабов создаются более или менее крупные союзы племен, постепенно складывается класс профессиональных воинов-дружинников во главе с вождями-военачальниками. Племена Прикубанья, находившиеся на стадии разложения первобытнообщинного строя, не имели своей письменности, но уже с первой половины I тысячелетия до н.э., благодаря древнегреческим и, отчасти, древневосточным письменным источникам, становятся известны названия племен, населявших степи Северного Причерноморья и Северный Кавказ. Среднее и нижнее течение р. Кубань, Восточное Приазовье, Таманский полуостров и Закубанье занимали оседлые земледельческие племена, объединяемые названием “меоты”.

Меоты на протяжении всей своей истории находились в тесных взаимоотношениях с кочевыми ираноязычными племенами: сначала с киммерийцами, затем со скифами и сарматами. Основными источниками по истории, экономике, общественному строю и культуре меотов, как и других древних народов Северного Кавказа, являются памятники археологии: поселения, часть укрепленных поселений - городища, открыты на территории Усть-Лабинского района, грунтовые и курганные могильники.

Природные богатства и ресурсы края способствовали развитию и процветанию у меотов пашенного земледелия и скотоводства, рыбного промысла, гончарства и других различных ремесел. Скотоводство наравне с земледелием имело большое значение в хозяйстве. Азовское море с его богатейшими запасами рыбы, а также реки Кубань и Дон создавали благоприятные условия для занятия рыболовством и ведения торговых отношений со степными племенами, к которым поступали и предметы роскоши Боспорского царства. На протяжении столетий важнейшим торговым партнером меотов, скифов и сарматов являлось Боспорское царство — крупное рабовладельческое государство в восточной части Северного Причерноморья. Через города Боспора меоты втягивались в торговые и культурные контакты с античным миром. Уже в VI в. до н.э. на Кубань начинает проникать античный импорт, но своего расцвета взаимовыгодная торговля между боспорскими греками и соседними племенами достигает к IV в. до н.э. В обмен на хлеб, скот, рыбу, меха, рабов меоты получали вино и оливковое масло в амфорах, дорогие ткани и ювелирные изделия, парадное оружие, дорогую чернолаковую и бронзовую посуду, стеклянные изделия (бусы, флаконы, чаши и др.). Многое из этого археологи находят при раскопках древних поселений и могильников этого времени.

В конце IV-I вв. до н.э. политическая и этническая обстановка на Кубани изменились в связи с активизацией и передвижениями сарматских племен, из которых ведущую роль в Прикубанье играл сиракский племенной союз. В первых веках новой эры в кубанских степях начинает господствовать новое сарматское племя, пришедшее с востока, — аланы. На рубеже I-II вв. н.э., вероятно, под давлением алан, часть оседлого меото-сарматского населения правобережья переселяется в Закубанье. Жизнь на небольших поселениях затухает и население сосредоточивается на крупных городищах с мощной оборонительной системой, но и они приходят в запустение через несколько десятилетий, к середине III в. н.э.

Конец IV в. ознаменовался движением на запад кочевых народов, изменивших всю этнополитическую карту тогдашнего мира. Это явление в исторической науке получило название «Великое переселение народов». На огромной территории степей была создана полукочевая “империя” гуннов - разноэтничных племен, сплоченная силой оружия. Война являлась основным источником их существования. Но после смерти вождя гуннов Аттилы эта держава распалась, породив множество самостоятельных объединений.

Письменные источники донесли названия некоторых из этих племенных объединений, кочевавших на северо-западном Кавказе. Это родственные племена кутригур и утигур, попавшие под влияние крупного игрока на геополитической арене того времени Византии. Постоянно подкупаемые и подстрекаемые империей, эти племена постоянно вели войну друг с другом и чуть не довели себя до истребления. Однако около 635 г. эти племена в союзе с родственными племенами болгарского круга образовали крупный союз под названием Великая Болгария во главе с ханом Кубратом. Однако после его смерти это государство распалось. Сыновья Кубрата откочевали на Волгу и Дунай, но небольшая часть болгар, под предводительством Баяна, осталась в северокавказских степях и вошла в состав Хазарского государства. Одной из мер, которые позволили бы контролировать неспокойных соседей, являлась христианизация населения Прикубанья, которая активно осуществлялась Византией. И уже в VIII в. на территории Хазарии, в северо-западного Кавказа известны многочисленные христианские памятники. В VIII-X вв. Хазарский каганат превратился в мощную военно-политическую державу, объединявшую степи Северного Кавказа от Каспийского до Черного морей.

После гибели Хазарии, предкавказские степи стали местом кочевания многочисленных номадов оставивших свои имена. Это печенеги, торки, половцы. А на Тамани образовалось древнерусское княжество Тмутаракань. С XI в. вплоть до начала XIII в. основной силой в степях были половцы. Особенно усилился половецкий союз при хане Кончаке. Многочисленные свидетельства пребывания раннесредневековых кочевников в степях Прикубанья являются погребения в курганных насыпях и каменные изваяния. Занятие кочевниками огромных степных массивов Предкавказья, а главное - проникновение их в прилегающие к горам равнинно-предгорные районы с развитым земледельческим хозяйством сыграли немаловажную роль в нарушении традиционных связей земледельческого и скотоводческого населения. В первой половине XIII в. степи Прикубанья, после опустошительного нашествия чингизидов, входят в государство Золотая Орда.

Первые шаги по изучению древностей района были предприняты в 70-е годы XIX века кавказским краеведом, председателем Кавказской Археографической Комиссии, войсковым старшиной Е.Д.Фелицыным для создания «Археологической карты Кубанской области», изданной в 1882 году. Данные карты трудно идентифицировать, так как масштаб карты не дает возможности точной привязки, указанных им объектов, в связи с отсутствием пояснительных текстов.

Археологические исследования были продолжены в 1946-47гг. Экспедиция Краснодарского государственного музея-заповедника                    им. Е.Д. Фелицына под руководством Н.В.Анфимова провела разведки правого берега р. Лабы в Усть-Лабинском районе. В 1981-2005гг. эти работы были продолжены сотрудниками Ростовского государственного университета (РГУ) С.А. Науменко (1981г.); сотрудниками Института археологии РАН (ИА РАН) И.С. Каменецким (1982г), А.Н. Геем (1982г.), И.А. Сорокиной (1984г.), Л.Б. Орловской (1984г.); комитетом по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края в лице Б.А. Раева (1998г), Е.А. Бегловой (1999г.), Н.Е. Беспалой (2002г.) и С.И. Безугловым (2004г.).

Археологические раскопки на территории района в Кирпильском сельском поселении не проводились.

В 1992 г. Южнороссийским институтом мониторинга земель и экосистем по договору с комитетом по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края было выполнено дешифрирование аэрофотоматериалов и нанесение выявленных и известных по архивным данным памятников археологии на территории Усть-Лабинского района  и  Кирпильского  сельского  поселения.

Памятники  археологии

Таблица 2

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Расп. на схеме, № листа | № кург. в группе | Высота кург., м | Диаметр кург., м | Охр. зона кург., м | Кат. ист.-культ. знач. |  | Реш. о пост. на гос. охрану |  | Землепользователь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курганная группа «Межкирпильский 1» (10 насыпей) | ст-ца Кирпильская, 3,5 км к западу от станицы, вдоль шоссе в станицу Раздольную | 4036 | 1;2 Фр.1 | 1 | 0,3 | 18 | 50 |  | Р |  | 407 |  | АОЗТ «Нива» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 23 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 21 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,5 | 19 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,8 | 21 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 2 | 39 | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 1 | 31 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 2 | 43 | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 2 | 46 | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 0,5 | 23 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Курганная группа «Станица Кирпильская 2» (14 насыпей) | ст-ца Кирпильская, 1,1 км к З от СЗ окраины станицы, правый берег р. Кирпили, возле ул. Крупской | 4022 | 1;3 Фр.2 | 1 | 1 | 28 | 50 |  | Р |  | 407 |  | АОЗТ «Нива» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 21 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 2 | 32 | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 2,5 | 30 | 125 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1 | 23 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,5 | 19 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 0,4 | 15 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 0,3 | 17 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 0,2 | 14 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 0,2 | 15 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 0,3 | 15 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 0,3 | 14 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 0,3 | 13 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 0,2 | 15 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Курганная группа «Межкирпильский 2» (2 насыпи) | ст-ца Кирпильская, 3 км к ЗЮЗ от станицы, 0,75 км к югу от шоссе в станицу Раздольную | 4032 | 1;4 Фр.3 | 1 | 2 | 41 | 75 |  | Р |  | 407 |  | АОЗТ «Нива» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 22 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Курганная группа «Станица Кирпильская 3» (2 насыпи- не прослеживаются) | ст-ца Кирпильская, центр станицы на пересечении ул. Партизанской и ул. Кузнечной | 4021 | 1;4 Фр.4 | - | - | - | - |  | Р |  | 407 |  | АОЗТ «Нива» |
|  | Курган «Станица Кирпильская 1» | ст-ца Кирпильская, юго-восточная окраина станицы, у колхозного сада | 4023 | 1;5 Фр.5 |  | 1,6 | 24 | 75 |  | Р |  | 407 |  | АОЗТ «Нива» |
|  | Курган | ст. Кирпильская, 0,5 км к югу от восточной окраины | В | 1;5 Фр.6 |  | 0,5 | 15 | 50 |  |  |  | 627-п |  | АОЗТ «Нива» |

| В | - Выявленный объект культурного наследия |
| --- | --- |
| Р | - Памятник региональной категории охраны |
| 407 | - Решение Краснодарского крайисполкома от 18.07.1984 № 407 |
| 627-п | - Приказ департамента культуры Краснодарского края от 17.09.2004 №627-п |

Схема комплексной оценки СП

Схема комплексной оценки СП

2.4.  Административное  устройство  Кирпильского

сельского  поселения

Кирпильское сельское поселение расположено в северной части  Усть-Лабинского района.

Территория поселения – 14,1 тыс. га.

Население (01.01.2009 года) – 5514 человек.

Сельское поселение имеет смежные границы:

- на севере– с Выселковским районом;

- на юге – с Усть-Лабинским городским поселением;

- на востоке – с Восточным сельским поселением;

- в юго-восточном направлении – с Двубратским сельским поселением;

- на западе – с Кореновским районом и Железным сельским поселением.

Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Усть-Лабинский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 25 мая 2004 года.

Сельское поселение наделено статусом муниципального образования с административным центром в ст. Кирпильской, которая является единственным  населенным  пунктом  в его составе.

:

Население  и  территория  Кирпильского  сельского  поселения

Таблица  3

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел | Численность населения, чел (2009-2019гг.) | Численность населения, чел (2009-2029гг.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Кирпильская | 5514 | 5760 | 6000 |

Земельный фонд сельского поселения составляет 14104,1 га, из которых

Распределение  земель  Кирпильского

сельского  поселения  по  категориям.

Таблица  4

| Категория земель | Площадь земель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Кирпильского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 14104,1 | 100 | 14104,1 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 1965,03 | 13,94 | 1973,4 | 13,99 |
| ст. Кирпильская | 1965,03 |  | 1973,4 |  |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 11577,3 | 82,08 | 11568,9 | 82,03 |
| 2.7. Крестьянские хозяйства, паи и земли прочих пользователей | 11547,7 |  | 11539,3 |  |
| 2.9 Фонд перераспределения | 29,6 |  | 29,6 |  |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 86,1 | 0,61 | 86,1 | 0,61 |
| 4. Земли водного фонда | 466,5 | 3,31 | 466,5 | 3,31 |
| 5. Земли запаса | 9,2 | 0,06 | 9,2 | 0,06 |

Вне границ населенного пункта территорию поселения составляют земли промышленности и иного специального назначения, земли сельскохозяйственного назначения, земли водного фонда.

  - Экономическая  база  развития  муниципального  образования

Сельскохозяйственное производство – традиционная отрасль специализации сельского поселения. Аграрный сектор экономики включает отрасли полеводство, скотоводство.

Водные возможности и рыбные ресурсы позволяют развивать рыболовство. В 2008 году зарегистрировано 12 индивидуальных предпринимателей, взявших в аренду водоемы для рыборазведения.

Площадь сельскохозяйственных  угодий составляет 11.8 тыс га, в том числе площадь пашни – 11,4 тыс. га (97%).

Численность трудоспособного населения Кирпильского сельского поселения по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 2781 человек. В экономике занято 2111 чел. – 76 % от трудоспособного населения.

В сельскохозяйственном производстве задействованы одно крупное сельхозпредприятие п/п «Нива» ЗАО фирма «Агрокомплекс»,  крестьянско-фермерские хозяйства (146 единиц) и личные подсобные хозяйства населения.

В общем объёме валовой продукции сельского хозяйства основная доля приходится на предприятия общественного сектора.

Рис.1

Зерновое хозяйство является ведущей отраслью специализации растениеводства и аграрного сектора экономики поселения в целом, концентрирует более половины посевной площади всех сельскохозяйственных культур. Главные производственные культуры – озимая пшеница и кукуруза на зерно. Из технических культур преобладают посевы сахарной свеклы. Объёмы производства подсолнечника и сои незначительны. По урожайности технических культур поселение занимает 1 место в районе на протяжении последних 5 лет.

На долю отрасли растениеводства в общих объемах продукции сельского хозяйства приходится около 70 %.

Основной продукцией растениеводства на территории личных подсобных хозяйств населения являются картофель и другие овощные культуры. Производимая продукция в значительной мере потребляется самими товаропроизводителями, что обусловлено низкими закупочными ценами, отсутствием рынка сбыта.

Второй важной отраслью сельскохозяйственного производства Кирпильского поселения  является животноводство. Основными направлениями специализации производителей продукции животноводства  являются молочное и мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, в незначительной мере развито овцеводство. Поголовье сельскохозяйственных животных   составляет 1310 голов КРС, 12100 голов свиней, 110 голов овец, 40 тыс.голов птицы.

На сегодняшний день животноводство значительно уступает отрасли растениеводства по объемам производства и рентабельности. В то же время животноводство обладает потенциалом роста и в поселении имеются благоприятные условия для его реализации, к таковым, прежде всего, относятся развитое растениеводство и близость перерабатывающих предприятий.

Традиционно местом приложения труда населения сельской местности является личное подсобное хозяйство.  Одна из основных проблем в данной сфере – сбыт  продукции. Несмотря на хороший урожай, неплохие надои и привесы скота, самодеятельным сельхозпроизводителям негде реализовать продукцию по достойной цене, они вынуждены сдавать ее перекупщикам на заведомо невыгодных условиях.

Реально развиваться, решать проблему сбыта продукции и получать прибыль от её реализации возможно при условии объединения ЛПХ в потребительские кооперативы. Реализация данного направления поможет решить вопрос занятости,  гарантирует жителям поселения  стабильный доход, обеспечит пополнение местного бюджета.

Основные  показатели  социально-экономического  развития Кирпильского  сельского  поселения

Таблица 5

| Наименование показателей | Единица измерения | 2007 год отчет | 2008 год оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сельскохозяйственное производство |  |  |  |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн. рублей | 585,0 | 698,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| продукция растениеводства | млн. рублей | 399,6 | 480,9 |
| продукция животноводства | млн. рублей | 185,4 | 217,1 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | 32,2 | 33,0 |
| Соя | тыс. тонн | 2,9 | 3,1 |
| Сахарная свекла | тыс. тонн | 25,5 | 25,9 |
| Подсолнечник (в весе после доработки) | тыс. тонн | 3,1 | 3,6 |
| Картофель | тыс. тонн | 1,8 | 1,8 |
| Овощи | тыс. тонн | 0,9 | 0,9 |
| Плоды и ягоды | тыс. тонн | 0,3 | 0,3 |
| Скот и птица (в живом весе) | тыс. тонн | 2,0 | 2,5 |
| Молоко | тыс. тонн | 1,6 | 1,6 |
| Яйца | млн. штук | 1,2 | 1,2 |
| Численность поголовья сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | голов | 1310 | 1310 |
| в том числе: |  |  |  |
| Коровы | голов | 721 | 721 |
| Свиньи | голов | 12100 | 12100 |
| Овцы | голов | 110 | 110 |
| Птица | тыс.голов | 40 | 40 |

На перспективу не предусмотрено значительных изменений  в структуре и направлениях развития экономики поселения.

Зерновое производство составляет основу специализации сельского хозяйства, и его ведущая роль сохранится в перспективе. Дальнейшее увеличение производства зерна в первую очередь связано с повышением урожайности зерновых культур посредством комплексной интенсификации отрасли. Важным направлением повышения эффективности зернового производства в современных условиях является использование экономически безопасных ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур, которые позволяют в несколько раз снизить затраты на производство единицы продукции.

С точки зрения сбалансированного развития всей аграрной системы принципиальное значение имеет сохранение и  развитие отрасли животноводства. В силу складывающихся тенденций главными товарными отраслями животноводства останутся скотоводство и свиноводство.

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства способствует организации предприятий  переработки получаемого сельскохозяйственного сырья. Возможно создание на территории поселения небольших перерабатывающих предприятий посредством потребительской кооперации местных товаропроизводителей.

Важнейшее направление дальнейшего развития хозяйств населения – совершенствование их кооперативных и интеграционных связей с сельскохозяйственными, обслуживающими, перерабатывающими и другими организациями АПК, а также между собой и с фермерскими хозяйствами. Особое значение имеет помощь сельскохозяйственных предприятий в обеспечении ЛПХ кормами, молодняком скота и птицы, механизированными и транспортными услугами, в сбыте продукции. При этом проблема реализации излишков для хозяйств населения не менее важна, чем обеспечение их производственными ресурсами. В ее решении наряду с помощью сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций важную роль должны сыграть закупочно-сбытовые потребительские кооперативы, создаваемые хозяйствами населения совместно с фермерами при поддержке органов государственной власти и местного самоуправления.

Также перспективным направлением в экономическом развитии поселения является потребительский сектор экономики. Развитие потребительского рынка не только создает дополнительные рабочие места и увеличивает налоговые поступления в бюджет, но и способствует формированию более комфортной жизненной среды. Главная задача в данном направлении - увеличение числа торгово-сбытовых мест, расширение спектра реализуемых товаров и предоставляемых услуг.

Перечень  существующих  объектов  промышленно-производственного

и  коммунально-складского  назначения  Кирпильского  сельского  поселения

Таблица 6

| №№ по опорному плану | # Наименование | Коли-чество | Этаж. | ##### Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станица Кирпильская |  |  |  |  |
| 1. | СТФ на 15000 голов | 1 | - | существ. реконстр. |
| 2. | СТФ на 3500 голов | 1 | - | существ. |
| 3. | МТФ №2 на 2500 голов | 1 | - | существ. |
| 4. | МТМ -склад | 1 | - | существ. |
| 5. | Кирпичный завод | 1 | - | существ. |
| 6. | Стройбригада -столовая | 1 | - | существ. |
| 7. | СПК «Авангард» -база -склад -полевой стан -весовая -техника | 1 | - | существ. |
| 8. | Нефтебаза ГСМ (горючесмазочные материалы) | 1 | - | существ. |
| 9. | Цех ЧП Ватинян | 1 | - | существ. |
| 10. | Трудоемкие процессы животноводства -контора -склады | 1 | - | существ. |
| 11. | Крупорушка (мини) | 1 | - | существ. |
| 12. | Сушилка ЗАО « Агрокомплекса» | 1 | - | существ. |
| 13. | Весовая | 1 | - | существ. |
| 14. | Цех по изготовлению шлангов | 1 | - | существ. |
| 15. | Гараж | 1 | - | существ. |
| 16. | Ветеринарная клиника | 1 | - | существ. |
| 17. | Склад сельхоз продукции | 1 | - | существ. |
| 18. | Склад №3 ЗАО «Агрокомплекс» | 1 | - | существ. |
| 19. | Склад №4 -контора -весовая | 1 | - | существ. |

Схема современного использования территории СП

Схема современного использования территории СП

2.6.  Существующая  территориально-планировочная  организация

Кирпильского  сельского  поселения

В результате анализа современного состояния территории Кирпильского сельского поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки: река Кирпили, территории сельскохозяйственного назначения, автомагистрали   III категории « Ладожская-Кирпильская »;

- существующие транспортные связи;

- сложившаяся планировочная структура населённого пункта;

- наличие ветхих общественных зданий, подлежащих сносу;

- недостаточное транспортное и инженерное обеспечение населённого пункта.

Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

- размещение объектов общественно-деловых центров;

- благоустройство территорий населённых пунктов, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных и талых вод, посадка деревьев и кустарников;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения.

Станица Кирпильская является центром Кирпильского сельского поселения и расположена  в северной части землепользования района, в 18 км. от районного центра г. Усть-Лабинска и 85 км. от краевого центра г. Краснодара.

Транспортная связь с населенными пунктами района и края осуществляется по категорированным дорогам: ст.Ладожская - ст.Кирпильская - IV технической категории, ст. Кирпильская - ст. Выселки - IV технической категории.

Функциональное зонирование станицы исторически складывалось на основе  регулярного плана с прямоугольной  сеткой  улиц.

Основная часть станицы состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки  прямоугольной формы, обусловленной  сложившейся  сеткой  улиц.

Жилой фонд представлен в основном 1 – 2-х этажной индивидуальной застройкой с разновеликими приусадебными участками. Застройка, как правило, расположена по периметру кварталов, внутри которой находятся индивидуальные  сады  и  огороды.

Главный общественный центр носит  линейный характер и формируется в центральной части населенного пункта  вдоль ул. Красной. Он представлен следующими учреждениями: отделением банка, Домом Культуры, администрацией ЗАО «Агрокомплекс», парком, Кирпильским казачьим сообществом, кафе, МОУСОШ №11.

Среди жилой территории размещены участки детского дошкольного учреждения  и  общеобразовательной  школы.

Станица не обеспечена достаточным количеством зеленых насаждений общего пользования. Спортивная зона представлена стадионом, расположенным в центральной части станицы. В  населенном  пункте  благоустроенных  зон  отдыха не достаточно.

Основная часть производственных предприятий размещается вокруг жилой застройки: к северо-востоку от границ станицы, к югу и к юго-западу, а так же в восточном направлении. Ряд  предприятий  располагаются  в  кварталах  жилой  застройки.

2.7.   Население

На территории сельского поселения проживает 5,1 % населения муниципального образования  Усть-Лабинский  район.

По данным Краснодарского краевого комитета государственной статистики численность постоянного населения ст. Кирпильской на 01.01.2009 года составляла 5514 человек, что на 2,5 % ниже уровня последней Всероссийской  переписи  населения.

- Главной причиной депопуляции территории является естественная убыль населения, в свою очередь, обусловленная превышением смертности над рождаемостью на протяжении последних 20 лет.

- Однако по сравнению с другими сельскими поселениями района, ситуация не столь критична. Соотношение параметров рождаемости и смертности в период 2004-2008 г. свидетельствует о позитивных сдвигах в естественном движении населения, прогноз  на  перспективу также  благоприятный.

- Рис.2

- Среднегодовой показатель естественной убыли населения за указанный период составил 1,4 промилле (районный показатель – 5,2 промилле).

- В условиях негативного развития процессов естественного воспроизводства населения важную роль в формировании численности населения играет миграционный фактор. Динамика миграционного процесса последних лет имеет стабильный характер, среднегодовой показатель миграционного прироста 1,2 промилле.

- Благодаря положительным изменениям в демографических процессах, численность населения ст. Кирпильской в 2009 году по отношению к 2004 году выросла на 2,1 %.

Неблагоприятные сдвиги происходят в возрастной структуре населения, которая все больше трансформируется в регрессивный тип. Для такого типа возрастных структур характерно превышение доли лиц пенсионного возраста  над долей населения в возрасте моложе трудоспособного

Для поселения характерен высокий коэффициент демографической нагрузки (98 лиц нетрудоспособных возрастов на 100 человек трудоспособного возраста), что является следствием сформировавшейся возрастной структуры населения.

2.8.   Жилищный  фонд

По данным администрации жилищный фонд Кирпильского сельского поселения на 01.01.2009 года составил 70,8 тыс. м2.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 12,83 м2.

В границах сельского поселения расположено 2048 жилых строений.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

По степени износа жилой фонд распределён следующим образом:

-дома в капитальном состоянии – 33 % общей площади;

-дома в удовлетворительном состоянии – 62 %;

-ветхие дома – 15%.

Ветхий жилищный фонд подлежит замене в первую очередь: 104 дома общей площадью 3538 кв.м.

Жилой фонд в капитальном  и удовлетворительном  состоянии подлежит сохранению на расчетный срок генерального плана за исключением жилья, расположенного в санитарно – защитных зонах. В перспективе данная категория жилья по мере физического износа подлежит сносу.

2.9.  Культурно-бытовое  обслуживание  населения

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

В структуру обслуживания населения Кирпильского сельского поселения входят учреждения культурно-образовательной сферы, здравоохранения и социального обеспечения, объекты физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, предприятия торговли, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи.

Из учреждений культурно-образовательной сферы на территории поселения расположены:

- учреждение дошкольного образования общей проектной мощностью 112 мест. Фактическая наполняемость детского сада составляет 195 человек - 174 %;

- средняя общеобразовательная школа вместимостью по проекту - 750  учащихся. Фактическая наполняемость школы составляет 554 человек – 74 %;

- учреждение клубного типа – культурно-досуговый центр на  600 зрительских мест;

- библиотека.

Медицинское обслуживание жителей сельского поселения осуществляет врачебная амбулатория на 150 посещений в смену. При амбулатории имеется машина скорой помощи.

Фармацевтическое обслуживание жителей осуществляет 1 аптека.

Объекты физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения  представлены стадионом с футбольным полем, мотодромом, двумя физкультурно-спортивными комплексами.

Предприятия торговли насчитывают 19 магазинов. Общая торговая площадь составляет ориентировочно 0,8 тыс. м2 – 48 % от нормативного показателя обеспеченности.

На территории станицы расположено два кафе общей ёмкостью 106 мест – 48 % от нормативного показателя обеспеченности.

Действующих предприятий бытового и коммунального обслуживания на территории ст. Кирпильской  нет.

Из кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи в сельском поселении имеются отделение почтовой связи, филиал отделения сбербанка.

Таким образом, в структуре обслуживания поселения присутствуют не все основные виды значимых социальных объектов. Кроме того, набор предоставляемых услуг, а также их количественные и качественные характеристики не соответствуют современным потребностям жителей поселения.

2.10.  Транспортное  и  инженерное  обеспечение

2.10.1.  Автомобильный  транспорт

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) - разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

К зоне автодорог общего пользования Кирпильского сельского поселения относятся территории придорожных полос и развязок категорированных дорог федерального значения. Движения по автомобильным дорогам: магистраль «Усть-Лабинск - Выселки», «Майкоп – Кореновск» организованно через весь

населенный пункт, что создает довольно неблагоприятные условия прохождения транспорта  и  резко  ухудшает  экологическую  обстановку  станицы.

Существующая транспортная схема станицы представлена, в основном, регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

2.10.2.  Железнодорожный  транспорт

В Кирпильском сельском поселении железнодорожных магистралей, обеспечивающих  связь  между  населенными пунктами  Усть-Лабинского  района  нет.

2.11.  Экологическое  состояние  территории

Кирпильское сельское поселение, состоит из 1 населенного пункта. На сегодняшний момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сетей, канализации, отсутствует связанная ливневая канализация, имеются области подтопления, не решен вопрос санитарной очистки, нет полигона ТБО.

Для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населения используется вода 3 артезианских скважин, расположенных на 3 водозаборах. Количество населения, пользующегося услугой водоснабжения - 3215 человек.

В настоящее время население ст.Кирпильской снабжается водой от отдельно стоящих артскважин. Скважины и водонапорные башни расположены по улицам Школьная, Степная, в поле (бывшее ПТФ).

Мощность водозаборных сооружений 11 кВт, 25,5 кВт, 35,5 кВт соответственно.

Существующая водопроводная сеть тупиковая, самостоятельная от каждого водозабора, выполненная из стальных ,полиэтиленовых, асбестоцементных труб.

Протяженность сети 24км:

Глубина залегания труб: 1,20 м.

По результатам проверки установлено, что износ водопроводных сетей составляет 70%.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Отсутствует централизованное канализование станицы.

В поселении складирование ТБО осуществляется на несанкционированной свалке – отсутствуют подъездные пути с твердым покрытием. В станице развито частное животноводство, но навозохранилища и скотомогильники отсутствуют.

На ряде предприятий границы нормативных санитарно-защитных зон захватывает селитебную зону. Санитарно-защитная зона заходит на жилые домовладения. В соответствии с законодательством данное жилье необходимо вынести за границы санитарно-защитной зоны предприятий.

Отсутствует санитарно-защитное озеленение предприятий.

По территории поселения протекает река. Русло данной реки требует благоустройства, имеющиеся насыпные дамбы отрицательно влияют на водные объекты, они зарастают камышом, дно заиливается. Отсутствуют оборудованные пляжи и зоны отдыха на водных объектах в границах поселения.

Недостаточен уровень благоустройства улиц в жилой застройке, требуется реконструкция существующих твердых покрытий и дополнительное устройство новых.

2.12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Природные и техногенные источники ЧС. Кирпильское СП

- Опасные процессы и явления природного характера

- По ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

- В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям ООО "ГеоАрхСтройПроект" в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- затопление;

- заболачивание;

- агрессивность подземных вод;

- боковая эрозия;

- наличие слабых грунтов в основании фундаментов;

- просадка грунтов;

- эоловые процессы, ветровая эрозия, аккумуляция;

- дефляция;

- делювиальный снос;

- сейсмичность.

- Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского  района  согласно карты  ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

- Территория Кирпильского сельского  поселения по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочности грунтов I типа по просадочности) соответствует II категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

- Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие просадочности грунтов, подтопление пониженных участков поверхности, экзогенные геологические (склоновые) процессы, повышенная агрессивность подземных вод.

- К наиболее существенным неблагоприятным процессам на исследуемой территории следует отнести просадку эолово-делювиальных отложений на глубину до 12.0 м. (I тип просадочности).

- Определенное негативное влияние оказывают: частичное подтопление и затопление территории, процессы линейной эрозии склонов и инфильтрационно-гравитационные на уступе первой надпойменной террасы, приводящие к развитию оврагов и оползней.

- На территории Кирпильского сельского поселения наблюдается повышенная сульфатная агрессивность и минерализация подземных вод.

- Грунтовые воды средне- и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе и неагрессивны к сульфатостойким цементам.

- На территории Кирпильского сельского поселения наблюдается повышенное стояние грунтовых вод, в основном в пониженных местах пойме реки, ложбинах стока. В период выпадения обильных осадков имеет место образование верховодки, которая способствует подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

- Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

- Подтопление и затопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

- Затопление территории поверхностными водами распространено  вблизи русла рек, балок, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков.

- Заболачивание наблюдается в пониженных метах рельефа, прибрежной части рек,  балок.

- Основная часть территории относится к потенциально подтопляемой.

- Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

- Опасные метеорологические явления:

- На территории Кирпильского сельского поселения основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТ Р 22.0.06.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»):

- ураганные ветры,

- пылевые бури,

- ливневые дожди с грозами и градом,

- гололед;

- подтопление территории во время паводка;

- повышение температуры окружающего воздуха до 400С.

- В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

- Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Среднегодовая сумма осадков составляет 702  мм. Распределение осадков в течение года неравномерное. Амплитуда между самым засушливым месяцем (сентябрь) и самым дождливым (декабрь) составляет 37мм.

- Опасности техногенного характера

- Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

- Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

- К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

- Промышленные аварии и катастрофы:

- Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.

- На территории поселения осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов.

- Таблица 1 – Перечень ПВОО Кирпильского сельского поселения

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| АЗС | Кирпильское сельское поселение, ст. Кирпильская, ул.Степная 350 |

- В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 АЗС относится к 4 классу опасности.

- Виды возможных чрезвычайных ситуаций на АЗС – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы. Расчет зон  и риска при возможных авариях на АЗС проводился в соответствии с  ГОСТ Р 12.3.047-98.

- При авариях на АЗС для расчетов принимается осредненная вместимость одного резервуара – 50 м3.

- В результате расчетов максимальная зона действия при пожаре пролива составила – 48,75 м. (расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта); при взрыве – 79 м. (расстояние от геометрического центра ГПВ облака). Размер зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров составил соответственно 194,84 м. и 7,31 м.

- Индивидуальные, потенциальные , социальный и коллективный риск при возможной аварии  на АЗС составил.

- Таблица 2

| Индивидуальный риск | Авария на резервуаре АЗС |
| --- | --- |
| Безвозвратные потери персонала | 7,85*10-6 |
| Санитарные потери персонала | 6,06*10-8 |
| Общие потери персонала | 2,22*10-7 |
| Потенциальный риск |  |
| Общие разрушения зданий | 5,94*10-8 |
| Сильные и средние разрушения зданий | 1,30*10-7 |
| Сильные разрушения зданий | 1,20*10-7 |
| Безвозвратные потери персонала | 7,85*10-6 |
| Санитарные потери персонала | 1,58*10-10 |
| Общие потери персонала | 1,02*10-9 |
| Социальный риск | 0 |
| Коллективный риск | 5,80*10-7 |

- Проведенная оценка для территории Кирпильского сельского поселения является предварительной и подлежит уточнению на стадии разработки рабочих проектов строительства объектов.

- Опасные происшествия на транспорте:

- Автотранспорт.

- Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах поселения. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

- Трубопроводный транспорт

- Размер зон действия поражающих факторов при авариях на линейной части трубопроводов будет обусловлен:

- скоростью выброса опасного вещества из отверстия (что в свою очередь зависит от размера отверстия и давления на месте разгерметизации в трубопроводе и возможными условиями вскипания жидкости в трубопроводе);

- размерами площади пролива (объемами выброса, рельефом местности);

- характером наведенного течения на месте выброса;

- условиями вскипания и испарения опасного вещества;

- возможностью воспламенения опасного вещества.

- При этом основным поражающим фактором будет воздействие пламени и теплового излучения. Загрязнение почвы и водных систем, а также загрязнение атмосферы менее опасно по сравнению с воздействием пламени.

- По территории поселения проходит магистральный  газопровод «Усть-Лабинск-Каневская».  Протяженность Усть-Лабинского участка МГ«Усть-Лабинск-Каневская» составляет 14,5 км, количество линий – 1.  Диаметр МГ составляет 400 мм, давление 55 атм.

- В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 МГ«Усть-Лабинск-Каневская» относится к 4 классу опасности.

- Оценка частот проливов газа из магистральных газопроводов (МГ) проводилась согласно п. 4 главы II книги Сафронова В.С., Одишария Г.Э., Швыряева А.А. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности» НУМЦ Минприроды, 1996 г.

- Степень аварийности для газовых трубопроводов с диаметром больше или равным 20˝ (508 мм) принимается равной 3×10-4/км-год.

- На газопроводе можно выделить следующие типовые сценарии развития аварийной ситуации:

- сценарий 1 – Нарушение целостности подземного участка газопровода  истечение газа  факельное горение  тепловое излучение.

- сценарий 2 – Нарушение целостности подземного участка газопровода  истечение газа  рассеивание утечки.

- В 20% случаев происходит выброс при разрушении на полное сечение (гильотинный разрыв) (для 15 мин истечения потока через отверстие, эквивалентное диаметру трубы, или для 1 часа, если отсутствует система перекрытия для аварийного участка). В 80% случаев – 1 час выброса через отверстие 1˝ (25,4 мм).

- Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода являются тепловой поток и барическое воздействие.

- Как показал анализ отечественной статистики, при разрушениях МГ пожар возникает в 50-55% случаев. Причем, источниками воспламенения газа являются искры, образующиеся при соударении друг с другом фрагментов трубы, либо при ударах о трубу «выдуваемых» высокопористыми струями каменистых включений грунта.

- Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., любой факт разрыва магистрального газопровода идентифицируется в качестве техногенной ЧС.

- Для газопровода диаметром 400 мм опасное расстояние равно 0,6 м для прокола (истечение через свищ в теле трубы) и 12 м при разрыве на полный диаметр.

- По территории поселения проходит магистральный нефтепровод ЗАО «КТК-Р».

- В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 магистральный нефтепровод ЗАО «КТК-Р» относится к 4 классу опасности.

- Линейная часть НС КТК-Р размещается на территории девяти административно-территориальных образований Краснодарского края: Кавказского, Тбилисского, Усть-Лабинского, Кореновского, Динского, Красноармейского, Абинского, Крымского райнов и г. Новороссийска.

- Общая протяженность НС по территории Краснодарского края составляет 299,5 км, диаметр трубопровода на участке 1206 – 1237 км. - 1016мм, на участке 1237 – 1495 км. — 1067 мм, толщина стенки — от 10,2 мм. до 20 мм, в зависимости от категории участка.

- Величина максимального рабочего давления в системе трубопровода составляет 6,7МПа.

- Линейная часть нефтепровода Краснодарского участка разделена на 24 отдельные секции, каждую из которых можно не менее чем за 2 минуты отключить от остальной части шаровыми кранами типа В8.

- С 1397–го километра нефтепровод проходит по рисовым чекам. Общая протяженность трубопровода, проходящего непосредственно по рисовым системам составляет 37,7 км., из них непосредственно по рисовым чекам 33, 2 км, под каналами разных порядков и дорогами 4,5 км.

- Общая последовательность развития аварийных ситуаций: разгерметизация трубопровода ® истечение нефти ® отключение насосов ® перекрытие линейных задвижек ® распространение нефти ® загрязнение нефтью окружающей среды ® возможное воспламенение нефти и/или ее паров® локализация и ликвидация разлития (пожара).

- Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., любой факт разрыва магистрального нефтепровода идентифицируется в качестве техногенной ЧС.

- Обобщенные показатели риска аварий на линейной части МН приведены в таблице 3.

- Таблица 3 – Обобщенные показатели риска аварий на линейной части МН

- Сравнительное распределение локальной частоты аварии и риска загрязнения ОС приведено на рисунке 1.

- Распределение средних аварийных потерь нефти по трассе трубопровода приведено на рисунке 2.

- Опасные происшествия на объектах ЖКХ:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- аварии, пожары, взрывы на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения;

- На территории Кирпильского сельского поселения возможно осуществление террористических актов.

Рисунок 1 (из раздела ГОЧС)

Рисунок 2 (из раздела ГОЧС)

2.13.  Существующий  баланс  территорий  Кирпильского  сельского поселения Кирпильского  сельское  поселение

Таблица 7

| № п/п | Наименование территории | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель поселения в установленных границах. Всего: | га | 14104,10 |
| 1 | Жилые зоны, в том числе: | га | 666,83 |
| 1.1 | Территория застройки индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками | га | 666,53 |
| 1.2 | Территория застройки малоэтажных многоквартирных домов | га | 0,30 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | га | 12,48 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 5,07 |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 7,41 |
| 3 | Производственные территории | га | 134,86 |
| 4 | Территория инженерной и транспортной инфраструктур | га | 113,29 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | 0,94 |
| 4.2 | Автозаправочные станции, гаражи | га | 0,21 |
| 4.3 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 224,28 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 2,60 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного назначения | га | 12587,82 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 5,61 |
| 8 | Зона режимных территорий | га | - |
| 9 | Прочие | га | 468,47 |
| 9.1 | Пустыри | га | 15,20 |
| 9.2 | Земли водного фонда | га | 294,46 |
| 9.3 | Земли фонда перераспределения | га | 94,62 |
| 9.4 | Озеленение | га | 64,19 |
|  | Итого | га | 14104,10 |

ст. Кирпильская

Таблица 8

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Современное состояние | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 1965,03 | 100,0 | 3563,71 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 666,83 | 33,93 | 1209,35 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 666,53 |  |  |
| 1.2 | Застройка малоэтажными многоквартирными домами | га | 0,30 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 12,48 | 0,63 | 22,63 |
| 2.1. | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 5,07 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 7,41 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 8,63 | 0,44 | 15,65 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 183,96 | 9,36 | 333,62 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | 0,94 |  |  |
| 4.2 | Автозаправочные станции, гаражи | га | 0,21 |  |  |
| 4.3 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 182,81 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | 2,60 | 0,13 | 4,72 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 837,49 | 42,63 | 1518,84 4 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 5,43 | 0,28 | 9,85 |
| 8 | Зона режимных территорий | га | - | - |  |
| 9 | Прочие | га | 247,61 | 12,60 | 449,05 |
| 9.1. | Пустыри | га | 15,20 |  |  |
| 9.2 | Озеленение | га | 37,35 |  |  |
| 9.3 | Водные территории | га | 137,52 |  |  |
| 9.4 | Озеленение вдоль рек | га | 57,54 |  |  |
|  | Итого | га | 1965,03 | 100,0 | 3563,71 |

3.  Проблемы  и  направления  комплексного  развития

территории  Кирпильского  сельского  поселения

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития станицы Кирпильской на расчетный срок (до 2029 года) и направления его возможного развития за расчетный срок (до 2044 года).

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенных пунктов в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенных пунктов на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

-создание рациональной планировочной структуры;

-функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

-определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

-реконструкция общественного центра, а также организация новых общественных подцентров обслуживания;

-реконструкция существующей сети улиц, дорог, создание новых магистралей и организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

-организация рекреационной зоны;

-обеспечение всей территории населенных пунктов инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

В результате комплексного анализа современного состояния станицы Кирпильской и прилегающих к ней территорий можно сделать вывод, что, несмотря на занимаемое удобное экономико-географическое положение, станица имеет ряд существенных факторов, ограничивающих ее территориальные возможности для перспективного развития, а именно:

-в юго-западном направлении территориальное развитии станицы ограничено промышленными  предприятиями.

Подробно данные вопросы рассматриваются в разделе 5 данной  пояснительной записки.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенного пункта.

4.  Обоснование  предложений  по  территориальному  планированию

Кирпильского  сельского  поселения

4.1.  Прогноз  численности  населения

В основу демографического прогноза положена концепция устойчивого социально-экономического развития территории, а именно достижение целевых ориентиров по кардинальному повышению уровня и качества жизни населения.

Прогноз численности населения Кирпильского сельского поселения выполнен методом «передвижки возрастов».

Суть метода состоит в переходе населения из одной возрастной группы в другую в течение рассматриваемых временных периодов  (из группы лиц младшего возраста в группу лиц трудоспособного возраста, а из неё – в группу лиц старших возрастов) с учётом мигрирующего населения.

В прогнозе численности населения заложены следующие тенденции, обусловленные проведением эффективной демографической и миграционной политики:

-рост уровня рождаемости;

-снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

-рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

- умеренный рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции.

Прогноз численности населения Кирпильского поселения разработан по следующим проектным этапам:

I очередь  -  2019 г.;

Расчетный срок - 2029 г.;

Долгосрочная перспектива - 2044 г.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2009 год.

Далее приводятся параметры, принятые для расчёта перспективной численности населения (табл. 7)  и прогноз численности населения в разрезе возрастных групп (табл. 8).

Параметры, используемые при расчёте численности населения

Таблица 9

| Наименование | Ед. изм. | 2009/2019 | 2014/2018 | 2019/2023 | 2024/2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину репродуктивного возраста | ед | 1,811 | 1,928 | 2,041 | 2,158 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 13,8 | 14,6 | 13,9 | 13,2 |
| Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении | лет | 71,0 | 71,6 | 72,1 | 72,7 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 12,4 |
| Миграционный среднегодовой прирост | чел | 15 | 16 | 19 | 18 |

*-данные являются средними за пятилетние периоды

Прогнозная  оценка  численности  населения

Кирпильского  сельского  поселения

Таблица 10

| Возрастные категории населения | Базовый период (2009 год) | Первая очередь (2019 год) | Расчетный срок (2029 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного (0 - 15 лет) | 1053 | 1203 | 1320 |
| Трудоспособное (16-54 жен; 16 - 59 муж.) | 2781 | 2860 | 3152 |
| Старше трудоспособного (жен. с 55 лет; муж. с 60 лет) | 1680 | 1697 | 1528 |
| Итого по поселению: | 5514 | 5760 | 6000 |

Предложенный вариант изменения численности населения представляет собой оптимистическую модель демографического развития, предполагает прирост численности населения вследствие постепенного преодоления кризисных явлений в сфере воспроизводства населения, а также сохранения устойчивой положительной миграции.

На долгосрочную перспективу (2044 год) численность населения Кирпильского сельского поселения может составить 6350 чел. (при условии сохранения прогнозных параметров 2029 г.).

  - Расчет  проектной  территории

Расчет проектной территории Кирпильского сельского поселения выполнен с учётом СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

В соответствии с прогнозным расчётом численность постоянного населения составит:

к 2019 году – 5760 чел.,

к 2029 году – 6000 чел.,

к 2044 году – 6350 чел.

Потребность в территории под строительство жилья и объектов общественного назначения определяется с учётом прироста населения, который составит:

к 2019 году – 246 чел. или 82 семьи,

к 2029 году – 486 чел. или 162 семьи,

к 2044 году – 836 чел. или 279 семей.

Кроме того, на расчётный срок проектом резервируются территории под жилищное строительство для расселения жителей поселения, в настоящее время проживающих в санитарно-защитных зонах (ориентировочно 79 семей).

Новое строительство планируется осуществлять индивидуальными усадебными домами  с приусадебными участками 0,15 га.

Согласно СНиП 2.07.01-89* п. 2.20 для предварительного определения потребной селитебной территории населения усадебной застройки норма составляет 0,21-0,23  га селитебной территории на дом.

Нормативная потребность в новой селитебной территории ориентировочно составит:

на 1 очередь строительства (к 2019 г.) – 17,2 га,

на расчётный срок (к 2029 г.) – 50,6 га,

на отдалённую перспективу (к 2043 г.) – 75,2 га.

  - Жилая  застройка. Жилищный  фонд

Новое жилищное строительство на территории поселения планируется осуществлять индивидуальными домами усадебного типа.

В качестве количественного критерия при определении перспективных объёмов  жилищного строительства выбран средний уровень жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя.

В настоящее время величина этого показателя нормируется для социального жилья, относительно частного  регламентируется только нижний предел, величина же верхнего  не ограничивается.

Учитывая тот факт, что жилищное строительство в поселении ведется за счет индивидуальных застройщиков, расчетная средняя обеспеченность площадью проживания  на 1 человека в проектной застройке принимается в размере 30 м2 . Это стандарт комфортного жилья, относящегося категории доступного.

Прогнозная оценка жилищной потребности населения Кирпильского поселения и объемов нового жилищного строительства производится по двум проектным этапам:

- 2009 – 2019 гг. (первая очередь строительства);

- 2019 - 2029 гг. (до расчетного срока).

При определении объёмов жилищного строительства на расчётный срок, генеральным планом учтена потребность в новом жилищном фонде для населения, проживающего ветхих и аварийных домах, а также в зонах особого санитарно-гигиенического режима. По проекту к 2029 г. замене подлежит существующий жилищный фонд общей площадью 6,2 тыс. м2.

Новым жилищным фондом, согласно проведённым расчётам, необходимо обеспечить:

- на 1 очередь строительства к 2019 г. – 526 чел.,

- на расчётный срок к 2029 г. – 979 чел.

Таким образом, для обеспечения новым жилым фондом прирастающего населения и полной замены выбывающего жилья с учетом принятого уровня жилищной обеспеченности потребуется ввести в эксплуатацию:

- на период 2009 - 2019 гг. – 15,78 тыс. м2 общей жилой площади,

- на период 2019 – 2029 гг. – 13,59 тыс. м2 общей жилой площади.

Итого по 2 этапам строительства: 29,37 тыс. м2.

Современный уровень жилищной обеспеченности в Кирпильском поселении ниже установленного социального минимума, который равен 18,0 м2/человека. Поэтому в рамках реализации проекта определены объемы дополнительно вводимого жилья в размере 25,96  тыс.  м2 общей жилой площади  для доведения уровня жилищной обеспеченности населения  в сохраняемой застройке до социального норматива. Увеличение емкости существующего жилищного фонда возможно посредством  устройства пристроек, мансард, строительства дополнительных жилых построек  в границах имеющихся усадебных участков.

Динамика  жилищного  фонда  по  очередям  реализации

генерального  плана  Кирпильского  сельского  поселения

Таблица 11

| № п/п | Наименование | первая очередь (2009 - 2019 гг.) | до расчетного срока (2019-2029 гг.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд на начало периода, тыс. м2 | 70,8 | 96,8 |
| 2 | Убыль за период, тыс. м2 | 3,5 | 2,7 |
| 3 | Новый жилищный фонд, тыс. м2, в том числе: | 29,5 | 27,3 |
| 3.1 | - для прирастающего населения | 7,4 | 7,2 |
| 4 | Жилищный фонд на конец периода, тыс. м2 | 96,8 | 121,4 |
| 5 | Средняя жилищная обеспеченность, тыс. м2 | 16,8 | 20,2 |

За весь прогнозный период (2009 – 2029 гг.) емкость жилищного фонда в Кирпильском поселении может увеличиться на 71,5 % (56,8 тыс. м2), при этом рост показателя средней жилищной обеспеченности ориентировочно составит 58%.

4.4.  Расчет  учреждений  культурно-бытового  обслуживания

Расчет потребности учреждений и предприятий обслуживания произведен согласно СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

При формировании системы обслуживания станицы Кирпильской авторы проекта руководствовались следующими положениями:

- на территории станицы должен присутствовать весь необходимый набор предприятий обслуживания, соответствующий статусу современного населенного пункта;

- создание благоприятной среды проживания для постоянного населения станицы.

Станица Кирпильская является административным центром Крыловского  сельского поселения.

В станице Кирпильской имеются предприятия и учреждения культурно-бытового назначения, обслуживающие постоянное население станицы Кирпильского сельского поселения. При возрастающей численности населения, согласно расчетам генплана, существующие предприятия и учреждения не смогут полностью удовлетворить потребность в объектах культурно-бытового обслуживания, поэтому возникает необходимость в строительстве новых.

Генеральным планом развития Кирпильского сельского поселения предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование имеющейся структуры обслуживания, с учетом сложившихся факторов, с целью повышения качества жизни населения, уровня развития зеленых зон и объектов социально-бытового обслуживания.

Существующие учреждения обслуживания сохраняются,  при необходимости предусматривается их реконструкция. Проектируется строительство новых учреждений культурно-бытового обслуживания.

Расчет объектов культурно-бытового обслуживания Кирпильского сельского поселения на расчетный срок генерального плана до 2029 года приводится в таблице 10.

Взять распечатать из расчетов экономиста

1

таблица 12.

2

3

4.5.  Тенденции  и  приоритеты  экономического  развития

Кирпильское сельское поселение имеет ряд ресурсов (сильных сторон) для устойчивого экономического развития. Целенаправленное использование этих ресурсов позволит сельскому поселению укрепиться экономически, добиться повышения уровня жизни населения, повысить инвестиционную привлекательность.

При разработке данного раздела учтены материалы «Стратегии социально-экономического развития Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского  района на период до 2020 годы».

Приоритетным направлением развития муниципального образования является вопрос привлечения инвестиций в экономику поселения как средств собственных предприятий и предпринимателей района, так и сторонних инвесторов.

Агропромышленный комплекс является одним из наиболее приоритетных и перспективных для привлечения инвесторов.

Сформировать стабильную инвестиционную основу для дальнейшего развития агропромышленного комплекса муниципального образования возможно путем разработки и реализации качественных инвестиционных проектов, направленных на:

- создание крупных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;

- обновление и модернизацию техники и оборудования на действующих предприятиях АПК;

- внедрение инновационных технологий в сфере растениеводства и животноводства.

Основу экономики аграрного сектора сельского поселения составляет растениеводство, в том числе производство зерна и сахарная свекла, которые являются самыми высокодоходными и рентабельными культурами.

Основным направлением растениеводства сельского поселения должна стать его интенсификация, а именно за счет роста урожайности.

В перспективе необходимо сохранить ведущую роль зернового хозяйства и, прежде всего, выращивание пшеницы. Увеличение производства зерна должно происходить за счет интенсификации отрасли и сохранения зернового клина в соответствии с требованиями рациональной системы земледелия. Достижение этого возможно за счет роста урожайности путем резкого улучшения агротехники возделывания зерновых, роста внесения минеральных и органических удобрений, развития селекционного дела, мелиоративных мероприятий и т.д.

Проблема животноводческой отрасли должна решаться за счет восстановления прежнего потенциала скотоводства, свиноводства и птицеводства:

-строительство ферм и реконструкция существующих мощностей по выращиванию скота;

-реконструкция животноводческих ферм по выращиванию свиней;

-реконструкция существующих мощностей под выращивание птиц со строительством цеха переработки.

В целях подъема животноводства должны решаться две проблемы: создание прочной кормовой базы и совершенствование породных и продуктивных качеств скота. Рост объемов продукции животноводства возможен как за счет экстенсификации факторов (наращивание поголовья сельскохозяйственных животных), так и за счет интенсивных факторов (повышение продуктивности, в т.ч. за счет повышения плодородия пастбищ для индивидуального дойного склада).

Кроме развития сельхоз предприятий в сельском поселении необходимо поддерживать существующие крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, которые на данном этапе развития играют существенную роль в экономике сельского поселения. В ЛПХ идет приток рабочей силы, земельные участки расширяются, объем производства наращивается, однако, уровень товарности остается низким. В настоящее время неустойчивость производства данных категорий хозяйств обусловлена тем, что произведя свою продукцию, они не имеют гарантированного рынка сбыта, а тем более государственной поддержки в виде госзаказа.

Важнейшее направление дальнейшего развития хозяйств населения – совершенствование их кооперативных и интеграционных связей с сельскохозяйственными, обслуживающими, перерабатывающими и другими организациями АПК, а также между собой и с фермерскими хозяйствами. Особое значение имеет помощь сельскохозяйственных предприятий в обеспечении ЛПХ кормами, молодняком скота и птицы, механизированными и транспортными услугами, в сбыте продукции. При этом проблема реализации излишков для хозяйств населения не менее важна, чем обеспечение их производственными ресурсами. В ее решении наряду с помощью сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций важную роль должны сыграть закупочно-сбытовые потребительские кооперативы, создаваемые хозяйствами населения совместно с фермерами при поддержке органов государственной власти и местного самоуправления.

Сочетание сельского хозяйства с промышленным производством  приводит к росту его доходности. Это объясняется более рациональным использованием трудовых и сырьевых ресурсов, достижением ритмичности процесса труда. Создание на территории сельского поселения новых и модернизация существующих объектов и производств агропромышленного комплекса (производство – обработка – переработка сельскохозяйственной продукции) позволит снизить издержки, сократить потери продукции.

Таким образом, основной задачей в работе агропромышленного комплекса сельского поселения на перспективу должно стать создание законченного производственного цикла с производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, что будет способствовать развитию сельского хозяйства. Создание такого рода комплексов в настоящее время является одной из форм выживания и успешной деятельности сельскохозяйственных предприятий, поскольку позволяет объединить воедино усилия по производству сырьевой базы, её переработке и сбыту готовой продукции. Производителям сырья необходимы финансовые ресурсы, переработчикам возможность контролировать качества сырьевой базы и вся цепочка завершается сбытом продукции. Укрупнение форм организации производства даёт возможность для выхода предприятий на рынки сбыта, так как для работы с крупными сбытовыми сетями требуются крупные финансовые вложения и возможность масштабных поставок продукции.

Объединение производителей в агропромышленные холдинги, с одной стороны предоставляет больше возможностей для ведения бизнеса, а с другой позволяют избежать угроз, которые постоянно сопровождают деятельность агропромышленных предприятий. К примеру, в настоящее время из-за возросших цен на зерно повышается стоимость кормов и соответственно себестоимость продукции животноводства. В сложившихся условиях наиболее благополучно будут себя чувствовать компании, входящие в агропромышленные холдинги, так как они имеют собственные подразделения по производству кормов.

Кирпильское сельское поселение имеет потенциал для развития промышленности, прежде всего за счет обеспеченности сырьем, наличия производственных площадей и территориальных резервов для развития старых и открытия новых производств. Предполагается развивать существующие на данный момент базовые отрасли промышленности, опережающими темпами должно осуществляться перепрофилирование не задействованных и неэффективно используемых промышленных территорий, что должно способствовать приходу инвестиций в отрасль промышленности.

Немаловажное значение для экономики сельского поселения играют предприятия малого бизнеса, которые привлекают инвестиции на развитие производств, на введение новых мощностей, приобретение оборудования. Значение предприятий малого бизнеса обусловлено  меньшими объемами капиталовложений, быстрыми сроками окупаемости. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства повлечет за собой снижение безработицы и формирование более устойчивой экономики.

На современном этапе наиболее привлекательной для представителей малого бизнеса остается непроизводственная сфера деятельности.  Почти половина общего количества малых предприятий специализируются на торговле. Приоритетными направлениями развития предпринимательской деятельности должны стать сфера торговли и сельского хозяйства.

Таким образом, в основу развития экономической базы поселения должно быть заложено:

- наращивание производственного потенциала агропромышленного комплекса и увеличение его доли в отраслевой структуре экономики путем обеспечения динамичного развития сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности через реализацию инвестиционных проектов;

- минимизация влияния монопольной ценовой политики переработчиков путем строительства на территории сельского поселения новых объектов перерабатывающей промышленности;

- стимулирование развития малых товарных форм хозяйствования, а также малого предпринимательства.

4.6.  Развитие  системы  расселения

Сложившаяся планировочная структура Кирпильского сельского поселения представляет собой один населенный пункт – станицу Кирпильскую .

Основными природными ресурсами поселения являются сельскохозяйственные   угодья.

На территории Кирпильского сельского поселения зарегистрированы предприятия, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах  развития  Кирпильского  сельского  поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры станицы, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории.

5.  Перечень  мероприятий  по  территориальному  планированию

5.1.  Проектируемая  территориально-планировочная  организация

Кирпильского  сельского  поселения

В основу планировочного решения генерального плана Кирпильского сельского поселения положена идея создания современного благоустроенного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенного пункта, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

-совершенствование функционального зонирования;

-завершение формирования существующего общественного центра, создание  подцентров обслуживания на проектируемых территориях;

-новое жилищное строительство с расселением более высокой плотностью застройки вокруг зон центров обслуживания;

-проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений станицы.

-совершенствование транспортной инфраструктуры, создание системы примыканий к категорированным дорогам внешней зоны;

-создание развитых многофункциональных компактно расположенных производственных зон станицы;

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения  объектов  различного  функционального  назначения:

-вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый  на  расчетный  срок;

Завершение формирования  общественного центра заключается в развитии существующих объектов обслуживания, их реконструкции и модернизации, реконструкции  и  благоустройстве  парка  и  зоны  отдыха.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным  оборудованием.

На расчетный срок проектом предусматривается создание в южной и восточной  частях станицы жилых кварталов с сетью объектов обслуживания, имеющих удобные связи с общественным центром станицы.

Планировочное решение новых жилых кварталов подчинено направлениям существующих ограничений: это автомобильные дороги , а так же существующие промышленные предприятия и санитарно-защитные разрывы от них. Направление основных жилых улиц в жилой застройке и проектируемых дорог – север-юг, запад-восток. Территориально-планировочная организация в границах предусматривает деление территории на районы первоочередной, расчетного  срока  строительства  и  резервной (за расчетным  сроком)  застройки:

- объекты первоочередного строительства дополняют существующие кварталы и находятся в непосредственной близости к общественным центрам станицы;

- на расчетный срок и  за расчетный срок – в северо-западном и северо-восточном  направлениях.

Для возможности размещения расчетного количества жителей станицы проектируемая жилая застройка представлена индивидуальной коттеджной застройкой. Наибольшая плотность проектируемой застройки – на земельных участках в северо-западной части станицы. Предельные размеры земельных участков для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения.

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предусматривается создание трех общественных подцентров жилой зоны, образованных объектами, обеспечивающими  комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующим нормативам необходимым согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка  городских  и  сельских  поселений».

Структура общественных центров и подцентров дополняется системным размещением отдельно стоящих и встроенно-пристроенных общественных зданий.

По улицам бульварного типа предусматривается пешеходная связь между общественными  центрами  и  подцентрами.

Кроме того, структура общественных центров и подцентров дополняется формированием общественно-деловой зоны на прилегающих к ним участках жилых кварталов для приоритетного размещения объектов общественного назначения и системы обслуживания с привлечением частного бизнеса.

Проектом определено размещение производственной зоны станицы Кирпильской в южной и северной частях станицы на базе сохраняемых генеральным планом существующих предприятий на перспективу.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со                      СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; реконструкции существующих транспортных узлов: пересечений и примыканий автодорог.

Перечень мероприятий по совершенствованию системы внешнего и внутреннего транспорта подробно изложен в части 2 пояснительной записки.

Неотъемлемой частью общей архитектурно-планировочной структуры населенного пункта является озеленение. Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий генерального плана. Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенного пункта.

Ландшафтная архитектура участвует в формировании своеобразного облика каждого общественного центра, усиливая его композиционное качество.

Одной из функций общественных центров является проведение массовых мероприятий: митингов, праздничных гуляний, фестивалей и пр., для чего проектом предусмотрена организация площадей при центрах обслуживания. Средствами озеленения и благоустройства создается благоприятная функциональная и эстетическая среда крупного пространства. Кроме того, предполагается использование элементов  дизайна – информационные устройства, декоративная подсветка, световая реклама и др. Элементы благоустройства – малые формы архитектуры, декоративные покрытия, растительные группы и цветочные оформления создают в целом на территории общественно-деловых центров благоприятную среду общественной и культурной деятельности.

Проектируемая  территориально-планировочная  организация  станицы  Кирпильской

Через станицу проходят категорированные автодороги «Ладожская-Кирпильская » IV категории; регионального значения «ст.Выселки – ст.Кирпильская»  IV категории; и федерального значения «г.Усть-Лабинск - ст.Выселки», «Майкоп - Кореновск».

Проектом  определено  перспективное  развитие  станицы:

-на расчетный и за расчетный срок – в северо-западном и северо-восточном  направлениях;

Приоритетными очевидно являются территории, максимально приближенные к внешним транспортным связям и сложившемуся общественному центру станицы с действующей инфраструктурой. По этой причине развитие станицы на расчетный срок заложено настоящим генеральным планом на земельных участках в северо-западном и северо-восточном направлениях.

Общественный центр станицы расположен в геометрическом центре населенного пункта. Проектом предлагается реконструировать  общественный центр станицы в первую очередь в плане благоустройства, озеленения, реконструкции существующих общественных зданий, расширения сети предприятий общественного питания, в том  числе  летнего, и  пунктов  бытового  обслуживания.

Все существующие здания общественного центра станицы сохраняются. 	  Важно отметить, что генеральный план является регулятивным документом, который призван в первую очередь определить функциональное назначение территорий, но при этом предоставляет определенную свободу местным органам власти в выборе объектов для строительства и ее очередности.

В соответствии с требованиями НПБ 101-95 в центре поселения - ст. Кирпильская (на юго-западе населенного пункта) предполагается реконструкция пожарного депо, с  машинным парком на две автомашины, рассчитанное на обслуживание всего населенного пункта и поселения – это решение удовлетворяет требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №121-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части обеспечения нормативной 20- минутного прибытия  первого пожарного подразделения   для   сельской  местности.

На территории реконструируемого парка центре станицы Кирпильское получает свое  развитие  зона  отдыха.

Захоронения планируются на проектируемом кладбище на юго-востоке станицы.

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предусматривается создание трех общественных центров жилой зоны и центра обслуживания производственной зоны, образованных объектами, обеспечивающими полный комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующим нормативно необходимым согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений».

5.2.  Функциональное  зонирование  территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Кирпильского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном  генеральном  плане, являются:

-установление назначений и видов использования территории поселения;

-подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

-выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами  функционального  зонирования  территории  являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий  в  пределах  функциональных  зон  разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании  землей  и  иной  недвижимостью.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории  являются:

- территориальное  развитие  складывающихся  селитебных  территорий;

- формирование  рекреационных  территорий;

- сохранение  и  развитие  особо  охраняемых  территорий;

- упорядочение функциональной  структуры  территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и  видов  использования  территорий  за  счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных  проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования  по границам, назначению  и  видам  использования  земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном  использовании  территории.

Основаниями  для  проведения  функционального  зонирования  являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические  предпосылки  развития  территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Кирпильского сельского  поселения:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, других населенных пунктов поселения и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

- территории садов;

- территории садоводческих объединений.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Зоны рекреационного использования;

- Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для  данного  объекта.

Одной из разновидностей зоны с особыми условия использования территорий являются особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством. В генеральном плане Кирпильского сельского поселения отражены следующие виды особо охраняемых территорий: памятников историко-культурного наследия с обозначением временных охранных зон, источников водоснабжения, земельные  участки  водного  фондов.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Территориями лесного фонда являются лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Территории водного фонда - это земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, пойменные земли, а также занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земли  водного фонда  поселения  составляют - 294,46га.

На генеральном плане Кирпильского сельского поселения вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде, на сопряженной с ним территории, в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ).

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На территории Кирпильского сельского поселения находятся следующие водные объекты: река Кирпили (водоохранная зона 200 м, прибрежная защитная полоса 50 м), балка Крючкова(водоохранная зона 100 м, прибрежная защитная полоса 50 м)

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. На территории Кирпильского сельского поселения на основании действующих лицензий на недропользование на балансе 9 водопунктов, согласно данным управления по недропользованию по Краснодарскому краю на 1 января 2010 года.

В графических материалах проекта генерального плана (ГП-1, ГП-2.1, ГП-3, НВК-1) отображена информация о существующих, стоящих на балансе, 9 источниках водоснабжения с зоной санитарной охраной первого пояса.

На территории Кирпильского сельского поселения границы и режимы зон санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения не установлены и не утверждены и требуют установки зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

В соответствии с п. 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации, для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, должны быть установлены зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В данном проекте отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которым необходимо установить зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

В соответствии с п.4, ст. 18 N 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по муниципальному образованию Кирпильское сельское поселение Усть-Лабинского района утвержденных проектов, границ и режима зон санитарной охраны водозаборов - нет.

Зоны санитарной охраны представляют с собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В поселении в основном установлены зоны первого пояса водоохраны источников водоснабжения.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых на территории поселения отсутствуют.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» утверждаемой части проекта, а так же в разделе 2.12. «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» материалов по обоснованию.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

Вся территория поселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь предполагается восстановление объектов АПК.

Увеличение территории центра поселения происходит в основном за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на то, что территориальное развитие населенного пункта и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры возможно только за счет сельскохозяйственных земель, проектом предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации воздействия на указанные отрасли.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенных пунктов (сельхозугодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Усть-Лабинский район обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических  особенностей.

5.3.  Размещение  объектов  капитального  строительства

5.3.1.   Развитие  социальной  инфраструктуры

В связи с дальнейшим развитием Кирпильского сельского поселения в целом, а также станицы Кирпильской генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

Расчет потребности станицы в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Учреждения и предприятия обслуживания, запроектированные за расчетным  сроком, в расчеты  не  включены.

Размещение учреждений обслуживания периодического и эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной структурой населенных пунктов в общественном центре и подцентрах обслуживания реконструируемых районов. В их составе административный, общественный, досуговый и торгово-бытовые центры, рынки, автостоянки, детские сады, школы, спортивные сооружения, парк, скверы и бульвары.

Все общественные центры связаны удобными транспортными и пешеходными маршрутами с зонами отдыха.

При размещении всех учреждений обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений обслуживания с выделением территорий административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно - просветительского, лечебно - оздоровительного, спортивно-рекреационного назначения.

Ниже в таблице 13 приводится перечень проектируемых и сохраняемых объектов обслуживания населения Кирпильская сельского поселения.

Перечень  объектов  обслуживания

станица  Кирпильская

Таблица 13

| № п/п | # Наименование | Коли-чество | Этаж. | ##### Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I Жилая зона |  |  |  |  |
| 1 | Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие №108 | 1 | - | существ. |
| 2 | ЗАО «Агрокомплекс» администрация | 1 | - | существ. |
| 3 | Кирпильское сельское потребительское сообщество «Сельпо» | 1 | - | существ. |
| 4 | Отделение сбербанка | 1 | - | существ. реконструкция. |
| 5 | Почта - ЮТК | 1 | - | существ. |
| 6 | Административное здание | 1 | - | существ. |
| 7 | Парк | 1 | - | существ. |
| 8 | Дом Культуры | 1 | - | существ. |
| 9 | Кирпильское казачье общество | 1 | - | существ. |
| 10 | Церковь | 1 | - | существ. |
| 11 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 -спортивная площадка -котельная -погреб | 1 | - | существ. |
| 12 | Школьный полигон | 1 | - | существ. |
| 13 | Детское дошкольное учреждение «Солнышко» | 1 | - | существ. |
| 14 | Больница -амбулатория -станция скорой помощи | 1 | - | существ. реконструкция. |
| 15 | Магазин продуктовый | 2 | - | существ. |
| 16 | Магазин | 5 | - | существ. |
| 17 | Магазин «Сельпо» | 2 | - | существ. |
| 18 | Магазин «ЧП Кубасов» | 1 | - | существ. |
| 19 | Магазин «Пчелка» | 1 | - | существ. |
| 20 | Магазин «ЧП Петросян» | 1 | - | существ. |
| 21 | Магазин «Автозапчасти» | 1 | - | существ. |
| 22 | Магазин «ЧП Ганган И.П.» | 1 | - | существ. |
| 23 | Магазин «ЧП Литвинов» | 1 | - | существ. реконструкция. |
| 24 | Магазин «Сельпо» | 1 | - | существ. реконструкция. |
| 25 | Магазин Кирпильского сельского потребительского общества | 1 | - | существ. |
| 26 | Магазин «Грузченко» | 2 | - | существ. |
| 27 | Магазин «ЧП Симинютин» | 1 | - | существ. |
| 28 | Магазин «ЧП Качарян» | 1 | - | существ. |
| 29 | Магазин «ЧП Еретсян» | 1 | - | существ. |
| 30 | Магазин «ЧП Галинников» | 1 | - | существ. |
| 31 | Аптека и склад | 1 | - | существ. |
| 32 | Аптека «Калинина» | 1 | - | существ. |
| 33 | Пожарная часть | 1 | 1 | существ. реконструкция. |

    - Развитие  транспортной  инфраструктуры

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающим к ним территориям. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов  решена проектом в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

-главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда.

-улицы в жилой застройке:

-основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

-второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

-пешеходные улицы, необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе, в пределах общественных центров;

-производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в новых проектируемых районах (жилом и производственном) обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована в основном сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 35,0 м, ширину проезжей части 3,5; 7,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 16,0 - 30,0 м, ширина проезжей части  7,0 –12,0м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров. Массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед  перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

В существующем общественном центре станицы Кирпильской на выходные и праздничные дни рекомендуется выделить бестранспортную зону для пешеходного движения.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Проектом предусмотрено развитие автобусных маршрутов в связи с расширением жилых и производственных территорий.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено развить сеть придорожного автосервиса (станций технического обслуживания, автозаправочных станций и т.д.), новое строительство которых предусмотрено вдоль автодороги III технической категории  на юге станицы Кирпильской.

5.3.3.  Развитие  инженерной  инфраструктуры

5.3.3.1.  Инженерная  подготовка  и  вертикальная  планировка территории

Инженерная подготовка территории  Кирпильского сельского поселения на стадии проекта генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием, архитектурно-планировочными решениями и схемой инженерной подготовки территории ст.Кирпильской, выполненной на стадии генерального плана в М1:5000.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке установлен с учетом функционального зонирования и планировочной организации территории сельского поселения. Сложные инженерно-геологические условия определили архитектурно-планировочную структуру и комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся:

- организация поверхностного стока;

- защита территорий от затопления, подтопления;

- понижение уровня грунтовых вод;

- борьба с оврагообразованием, эоловыми и оползневыми  процессами, селями; искусственное орошение и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям ООО "ГеоАрхСтройПроект" в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- затопление;

- заболачивание;

- агрессивность подземных вод;

- боковая эрозия;

- наличие слабых грунтов в основании фундаментов;

- просадка грунтов;

- эоловые процессы, ветровая эрозия, аккумуляция;

- дефляция;

- делювиальный снос;

- сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй и третьей категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского  района  согласно карты  ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

При разработке генерального плана Кирпильского сельского поселения учитывались рекомендации СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления" , СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения.

На основании этих материалов предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- -организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- -понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- -защита от подтопления и затопления;

- -защита от ветровой дефляции;

- -берегозащита.

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,  повышенная агрессия подземных вод к бетонам, железобетонным и металлическим конструкциям, подтопление пониженных участков.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

В проектируемых зонах отдыха предлагается выполнить планировку участков с подсыпкой понижений почвенно-растительным грунтом для озеленения и благоустройства за счет рекультивации на объектах строительства.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Состав защитных сооружений на территориях следует назначать в зависимости от характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины им приносимого ущерба.

Защитные сооружения должны быть направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и запроектированы дополнительно на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» (чертеж в М 1:25000). Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

Организация  водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всего водосборного бассейна Кирпильского сельского поселения.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всей территории.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории Кирпильского сельского поселения предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном закрытой системы водоотвода на всей территории Кирпильского сельского поселения - открытая система водостоков по рельефу с планировкой территории.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется планировочными работами по всей территории Кирпильского сельского поселения, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дорог.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Основным водоприемником  водостоков являются  река Кирпили с притоком Пшик и ложбины стока.

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной центральной территории населенного пункта рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в общестаничную водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах Кирпильского сельского поселения  составляет 11749 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Данным проектом решается вопрос отведения дождевых стоков с территорий, застроенных секционной застройкой 3-х, 5-ти и выше этажей, а также с центральной территории населенного пункта закрытой сетью дождевой канализации через дождеприемные колодцы на очистные сооружения. Очистные сооружения предназначены для очистки поверхностных стоков с доведением степени очистки до уровней ПДС, допускающих сброс стоков в водоприемники.

Отвод поверхностных вод предусматривается осуществлять со всего водосборного бассейна Кирпильского сельского поселения.

Вся территория в проектируемых границах разбита на 7 водосборных бассейнов.

В каждом из них проектируются очистные сооружения дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоемы без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990 г.».

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Для доочистки поверхностного стока рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера»,  очистные сооружения на основе оборудования «ИнСТЭБ» или установка для очистки дождевых сточных вод «Свирь» - последней разработки.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на дальнейшей стадии проектирования.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Неблагоприятными факторами, приводящими к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков, а также к загрязнению поверхностных вод являются: интенсивная застройка окраин, прокладка трубопроводов (газовых, канализационных и др.), прокладка автомобильных и железных дорог, сбросы недостаточно очищенных вод.

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Территория Кирпильского сельского поселения поселения по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочности грунтов I типа по просадочности) соответствует II категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие просадочности грунтов, подтопление пониженных участков поверхности, экзогенные геологические (склоновые) процессы, повышенная агрессивность подземных вод.

К наиболее существенным неблагоприятным процессам на исследуемой территории следует отнести просадку эолово-делювиальных отложений на глубину до 12.0 м. (I тип просадочности).

Определенное негативное влияние оказывают: частичное подтопление и затопление территории, процессы линейной эрозии склонов и инфильтрационно-гравитационные на уступе первой надпойменной террасы, приводящие к развитию оврагов и оползней.

На территории Кирпильского сельского поселения наблюдается повышенная сульфатная агрессивность и минерализация подземных вод.

Грунтовые воды средне- и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе и неагрессивны к сульфатостойким цементам.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Кирпильского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия оползневых территорий и оврагов с их подробной характеристикой и наличием уже осуществленных противооползневых мероприятий и выделением наиболее опасных в оползневом отношении территорий; на предмет заиливания дна водоприемника, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

Согласно п. 4.1.4 СНиП 11.02.96 при изысканиях на оползне- и обвало-опасных склонах необходимо устанавливать типы и подтипы склоновых процессов по механизму смещения пород, условия их возникновения и характер проявления.

Основные типы склоновых процессов: эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков; гравитационные (оползни, крип, обвалы).

2. Разработка проектов регулирования русел рек, с защитой от подтопления пойменных территорий Кирпильского сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет повышенной сейсмичности, определенной во ″Временной схеме сейсмического районирования Северного Кавказа″, 1994 г. при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

4. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Кирпильского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- -дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- -противоэрозионные мероприятия;

- -защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

- -защита от ветровой дефляции;

- -мероприятия по берегоукреплению;

- -благоустройство водоемов;

- -агролесомелиорация.

Дренирование территории

с высоким стоянием грунтовых вод

На территории Кирпильского сельского поселения наблюдается повышенное стояние грунтовых вод, в основном в пониженных местах пойме реки, ложбинах стока. В период выпадения обильных осадков имеет место образование верховодки, которая способствует подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Проектом предложена расчистка балок, агролесомелиорация, обвалование прибрежной территории.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Противоэрозионные мероприятия

Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы. Второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

Основная часть территории относится к потенциально подтопляемой. Поэтому рекомендуется учесть опыт строительства и эксплуатации зданий, возведенных на лессовидных суглинках в аналогичных гидрогеологических условиях при разработке проекта противодеформационных мероприятий, предотвращающих подтопление, возникающее чаще всего по техногенным причинам (утечка из коммуникаций, перепланировка территории и др.).

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русла балок, профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов   одерновкой;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от подтопления и затопления

Подтопление и затопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

Уровень грунтовых вод тесно связан с уровнем воды в реках. В период паводков уровень грунтовых вод поднимается до глубины 1,0-3,0 м, а на участках замкнутых понижений грунтовые воды выходят на поверхность.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реке. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к реке, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории. В это время создается уклон зеркала грунтовых вод от реки. В меженный период происходит обратный процесс.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

Затопление территории поверхностными водами распространено  вблизи русла рек, балок, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков.

Заболачивание наблюдается в пониженных метах рельефа, прибрежной части рек,  балок.

Причинами заболачивания являются недостаточные уклоны рельефа, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла балки, создание уклона русла, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

Защита  от  ветровой  дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Мероприятия  по  берегоукреплению

Берегоукрепительные работы реки Кирпили с притоком Пшик и балок необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища. Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Реки в своем течении имеют незначительный продольный уклон русла. Необходимо выполнить расчистку дна от ила, наносов, создать уклон.

После рекультивации (при застройке новых жилых массивов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега рек, для благоустройства набережных, устройство прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства  в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы необходимо предусмотреть устройством обвалования, профилированием откосов и укреплением их одерновкой и посевом трав по берегам, а так же посадкой по берегам деревьев, кустарников.

Благоустройство  водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное.

Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью, незарегулированный сток атмосферных вод с прилегающей территории, затопление пониженных участков - все эти причины требуют мероприятий по благоустройству.

Прибрежные территории рекомендуется спланировать с одновременной подсыпкой грунтом пониженных участков и устройством общественных мест отдыха. Предусматривается благоустройство прогулочных связей, озеленение. На данных участках при строительстве необходимо выполнить дополнительные меры по инженерной защите зданий и сооружений по отдельному проекту.

Инженерная подготовка планируемой территории предусматривает целый ряд мероприятий по благоустройству водоемов. К ним относятся:

- регулирование русла;

- расчистка, углубление дна, профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка территории и организация поверхностного стока;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, устройство удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов города, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

В зоне реконструкции при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. максимально сохранять зеленые насаждения.

Проектируемая система зеленых насаждений определяется в соответствии с архитектурно-планировочным решением, а также существующими зелеными насаждениями.

Проектируемая система зеленых насаждений будет играть огромную роль в обеспечении наиболее оптимальных условий жизни и отдыха.

Зеленые насаждения общего пользования выполняют основные функции: санитарно-гигиеническую, рекреационную, а также являются местом развлечений. Кроме того, зеленые насаждения используются в качестве метода борьбы с оползневыми и эрозионными явлениями.

Система зеленых насаждений будет состоять из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарков;

- зеленых насаждений специального насаждения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

Насаждения общего пользования являются основным ядром проектируемой системы. Проектируемая система четко увязана с общей структурой застройки.

Все существующие насаждения общего пользования сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев многолетних трав, посадка деревьев, кустарников и специальных пород деревьев, выполняющих функции защиты природных ландшафтов.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″.

Особые  условия  строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность для жизни человека.

Построенные в прежние годы здания и сооружения рассчитаны на сейсмичность 6 баллов. Это обстоятельство создает опасность возникновения аварийной ситуации и требует проведения дополнительных мероприятий не только по усилению конструкций зданий и сооружений, но и более усиленной защите от процессов плоскостной эрозии.

При проектировании объектов в Кирпильском сельском поселении следует руководствоваться СНиП 22-01-95 и СНиП 11-7-81.

Строительство новых зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмичностью должно осуществляться с учетом требований СНиП.

При освоении территории для целей строительства на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

При производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций (грунтовые воды средне- и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе и неагрессивны к сульфатостойким цементам).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- просадка грунтов;

- повышенная агрессивность подземных вод (по данным результатов химических анализов грунтовые воды обладают сульфатной агрессивностью к бетонам всех марок, к железобетонным и металлическим конструкциям).

В связи с чем, на территории Кирпильского сельского поселения необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству

На основании технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям установлено, что основная часть территории перспективного развития Кирпильского сельского поселения пригодна под застройку.

Ведение строительства на отдельных площадях возможно при условии выполнения мероприятий, снижающих неблагоприятные физико-геологические процессы.

При строительстве на территории Кирпильского сельского поселения необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

5.3.3.2. Водоснабжение и канализация

Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время население ст.Кирпильской снабжается водой от отдельно стоящих артскважин. Скважины и водонапорные башни расположены по улицам Школьная, Степная, в поле (бывшее ПТФ).

Мощность водозаборных сооружений 11 кВт, 25,5 кВт, 35,5 кВт соответственно.

Существующая водопроводная сеть тупиковая, самостоятельная от каждого водозабора, выполненная из стальных, полиэтиленовых, асбестоцементных труб.

Протяженность сети 24км:

Глубина залегания труб: 1,20 м.

По результатам проверки установлено, что износ водопроводных сетей составляет 70%.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проектируемое  водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населенных пунктов с учетом пожаротушения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 1.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

Q = 2019,49 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 2268,00 м3/ сут - на первую очередь строительства.

Q = 2362,50 м3/ сут – на расчетный срок.

Для обеспечения водой населения на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 2400 м3/сут в составе:

- резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- электролизной;

- артскважин (7 рабочих и 2 резервных дебетом 25м3/час каждая);

- трансфоматорной;

- проходной, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных кольцевых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые и противопожарные нужды. Водопроводные сети существующие, попадающие под строительство кольцевых сетей, подлежат демонтажу, а распределительные сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии подлежат переключению на кольцевую сеть. Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Данные  по  водопотреблению  табл14

Противопожарное  водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение ст.Кирпильской принято по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет в 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 1 струя 2,5 л/с. Общий расход составляет 12,5 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Объем  работ  по  водопроводу

Таблица 15

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Кирпильская |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 250 | полиэтилен | 34090,21 |
| 2 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 8834,24 |
| 3 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 457,42 |
| 4 | Водопроводная сеть | 75 | полиэтилен | 2398,67 |
| 5 | Артскважины |  |  | 9шт |
| 6 | Насосная 2-го подъема |  |  | 1шт |
| 7 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 8 | Электролизная |  |  | 1шт |

Существующая  канализация

Согласно выданной справке в ст.Кирпильской централизованная канализация отсутствует.

Проектируемая  канализация

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки и рельефа местности. Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 15. Согласно полученным расходам предусматриваются очистные сооружения. Для обеспечения требуемого качества очистки сточных вод, в связи с их сбросом в водоем рыбохозяйственного значения, предусматривается три ступени очистки:

- механическая;

- биологическая;

- доочистка.

Площадки очистных сооружений ограждаются и благоустраиваются.

Расход стоков составляет:

Q = 1743,79 м3/сут. на существующее состояние

Q = 1980,00 м3/сут. на расчетный срок

Q = 2062,00 м3/сут. на первую очередь строительства

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в селе запроектированы канализационные насосные станции. Производительность очистных сооружений канализации 2100 м3/сут. Рекомендуемые очистные сооружения фирмы «Экотор» г.Краснодар или г.Волгоград. Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны.

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160-300 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 110 мм. Общая протяженность проектируемых труб 54716,73м.

Данные по водоотведению табл 16

Объем  работ  по  канализации

Таблица 17

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Кирпильская |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 27917,87 |
| 2 | Трубы канализацион.самотечные | 200 | полиэтил. | 10936,54 |
| 3 | Трубы канализацион. самотечные | 300 | полиэтил. | 237626 |
| 4 | Трубы канализацион. напорные | 110 | полиэтил. | 13486,06 |
| 5 | Очистные сооружения 2100м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 6 | Насосные станции |  | ж/б | 14 |

Краткое  описание  проектируемого  водозабора

Для ст.Кирпильской проектом предусматривается реконструкция узла водозаборных сооружений с увеличением его производительности до 2400,00 м3/сут. Для этого необходимо пробурить 4 куста артскважин по две скважины в кусте (7 рабочих скважины и 1-резервная) и 1 резервная существующая реконструируемая скважина. Скважины расположить линейно на расстоянии 150 м друг от друга. Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть станицы.

Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка с электролизерами ЭН-5. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.

Санитарно-защитные  зоны  водопроводных  сооружений

Настоящий проект зоны санитарной охраны водопроводных сооружений составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные  зоны  канализационных  сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150 м с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 18

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок | 1 очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Кирпильская |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 2019,49 | 2362,50 | 2268,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 2019,49 | 2362,50 | 2268,00 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 45780,54 | 32000,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 1743,79 | 2062,00 | 1980,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 1743,79 | 2062,00 | 1980,00 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 41230,67 | 28000,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 13486,06 | 9440,00 |

5.3.3.3. Электроснабжение

Общая  часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на расчетный срок (2029 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, предварительных технических условий № 201-53-10/5 от 27.07.2009 г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая  характеристика  объекта

В состав Кирпильского сельского поселения в настоящее время входит один населенный пункт – станица Кирпильская с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой.

Численность населения станицы Кирпильской 5514 человек, проектная численность населения на расчётный срок (2029 год) –6000 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 5760 человек.

В составе генерального плана развития Кирпильского сельского поселения решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2029 год.

Электрические  нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 16.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 19

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2029г. |  | На I очередь строительства 2019г. |
| ст. Кирпильская |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 7004 | 6933 |  |
|  | - проектируемый | 606 | 244 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 751 | 751 |  |
|  | - проектируемый | 696 | 623 |  |
| 3 | Наружное освещение | 60 | 58 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 7815 | 7742 |  |
|  | б) Проектируемые | 1302 | 867 |  |
|  | Итого: а) + б) | 9117 | 8609 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 6382 | 6026 |  |
| Кирпильское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 7004 | 6933 |  |
|  | - проектируемый | 606 | 244 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 751 | 751 |  |
|  | - проектируемый | 696 | 623 |  |
| 3 | Наружное освещение | 60 | 58 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 7815 | 7742 |  |
|  | б) Проектируемые | 1302 | 867 |  |
|  | Итого: а) + б) | 9117 | 8609 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 6382 | 6026 |  |

Источники  питания  и  трансформаторные  подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС 35/10 кВ «Кирпильская» мощностью 2,5 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы на ПС 35/10 кВ «Кирпильская»:

-	Замену силового трансформатора Т-1 мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА.

-	Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-	Реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-5АН типового проекта 14198 ТМ с элегазовыми выключателями 35 кВ.

-	Замену ячеек 1-ой секции шин РУ-10 кВ на ячейки типа К-59 с вакуумными выключателями - 8 шт.

-	Монтаж 2-ой секции шин 10 кВ с 7-ю линейными ячейками с вакуумными выключателями 10 кВ и секционным выключателем 10 кВ. Тип ячеек принять К-59.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Усть-Лабинских электрических сетей.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- реконструкцию к 2019 году 3 трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 300 кВт до 570 кВт;

- строительство к 2019 году 2 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 565 кВт;

- строительство к 2019 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,46 км;

- реконструкцию к 2029 году одной трансформаторной подстанции с увеличением ее мощности со 100 кВт до 160 кВт;

- строительство к 2029 году 3 трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ мощностью 730 кВт;

- строительство к 2029 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,58 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия Усть-Лабинскими электрическими сетями (ОАО «Кубаньэнерго»).

Основными направлениями развития электроснабжения Кирпильского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ

По территории Кирпильского сельского поселения проходит ВЛ-110 кВ «Усть-Лабинская – Кореновская тяговая».

Трассы ВЛ-110, ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 3,81 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 14,46 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 46,77 км (для ст. Кирпильская).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 1,04 км (для ст. Кирпильская).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения Кирпильского сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение подстанций 10/0,4 кВ и коридоры электрических линий ст. Кирпильская приведены на чертеже ЭС-2. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей ст. Кирпильская приведена на чертеже ЭС-3.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 20

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2009 год | Расчетный срок 2029 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Кирпильская |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 67,8 | 79,9 | 75,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 7,1 | 13,2 | 12,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 60,7 | 66,7 | 62,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 12295 | 13311 | 13092 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11014 | 11111 | 10915 |
| Кирпильское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 67,8 | 79,9 | 75,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 7,1 | 13,2 | 12,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 60,7 | 66,7 | 62,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 12295 | 13311 | 13092 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11014 | 11111 | 10915 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 12,6 | 12,6 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 61,23 | 62,27 | 61,69 |
|  | - сети 35 кВ | км | 14,46 | 14,46 | 14,46 |
|  | - сети 10 кВ | км | 46,77 | 47,81 | 47,23 |

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

5.3.3.4. Теплоснабжение

Общая  часть

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана  Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края выполнен на основании задания на проектирование и справки о теплоснабжении ст. Кирпильской  Усть-Лабинского района Краснодарского края за 2009 г.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Существующее  положение

В состав Кирпильского сельского поселения входит ст. Кирпильская.

Теплоснабжение ст. Кирпильской Усть-Лабинского района Краснодарского края в настоящее время осуществляется от двух котельных, которые обслуживают школу №11 и детский сад №35.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики  существующих  котельных

Таблица 21

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная № 1 | 0,62 | 0,62 | Газ |
| Котельная № 2 | 0,43 | 0,43 | Газ |
| Итого | 1,05 | 1,05 |  |

Проектное  решение

Теплоснабжение объектов Кирпильского  сельского поселения на расчетный срок до 2029г. в границах проектируемого генерального плана предусматривается от двух существующих и одиннадцати новых районных и локальных котельных, а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Строительство котельных в Кирпильском сельском поселении планируется для объектов I очереди строительства, т.е. до 2019г. в количестве  трех, на расчетный срок планируется строительство восьми новых котельных и расширение котельной №2 для подключения новой школы и танцевального зала.

Согласно проекту котельные будут обслуживать административные и торгово-бытовые здания и сооружения, культурно-развлекательные центры и объекты коммунального хозяйства.

Для проектируемых районных котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 60°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Рекомендуется перевести существующую котельную на газ. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 20°С.

2. Средняя температура отопительного периода – плюс 1,2°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 155 суток.

Расчет тепловых нагрузок I очереди строительства

Таблица 22

| Наименование | I очередь строительства |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ст. Кирпильская |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,576 | - | - | 0,576 | 0,62 |
| Котельная №2 (существующая) | 0,40 | - | - | 0,40 | 0,43 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,23 | 0,37 | 0,46 | 1,06 | 1,166 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,24 | 0,20 | 0,60 | 1,04 | 1,113 |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,10 | 0,305 | 0,284 | 0,689 | 0,737 |
| Итого |  |  |  |  | 4,066 |
| Всего по Кирпильскому сельскому поселению |  |  |  |  | 4,066 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Таблица 23

| Наименование | Расчетный срок строительства |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ст. Кирпильская |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,576 | - | - | 0,576 | 0,62 |
| Котельная №2 (существующая) | 0,40 | - | - | 0,40 | 0,43 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,01 | 0,01 | - | 0,02 | 0,021 |
| Котельная №2 (расширение) | 0,39 | 0,50 | 0,60 | 1,49 | 1,639 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,07 | 0,11 | 0,275 | 0,455 | 0,487 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,05 | 0,153 | 0,20 | 0,403 | 0,431 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,05 | 0,153 | 0,20 | 0,403 | 0,431 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,24 | 0,20 | 0,60 | 1,04 | 1,113 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,06 | 0,03 | 0,20 | 0,29 | 0,31 |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,10 | 0,305 | 0,284 | 0,689 | 0,737 |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,09 | 0,09 | 1,236 | 1,414 | 1,515 |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,18 | 0,20 |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,15 | 0,12 | 0,05 | 0,32 | 0,342 |
| Итого |  |  |  |  | 8,276 |
| Всего по Кирпильскому сельскому поселению |  |  |  |  | 8,276 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление  и  вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также проектируемых секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей или от пристроенных котельных. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее  водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые  сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные  технико-экономические  показатели  по  разделу

«Теплоснабжение»

Таблица 24

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2009 г. | Расчетный срок до 2029 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Кирпильская |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,002351 | 0,014629 | 0,007329 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,002351 | 0,014629 | 0,007329 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,050 | 8,276 | 4,066 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,050 | 7,393 | 4,066 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 0,883 | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 1,20 | 1,00 |
| Кирпильское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,002351 | 0,014629 | 0,007329 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,002351 | 0,014629 | 0,007329 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,050 | 8,276 | 4,066 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,050 | 7,393 | 4,066 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 0,883 | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 1,20 | 1,00 |

5.3.3.5.  Газоснабжение

- Общая  часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план  Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240/14/2445 от 16.12.2008г., справок Предприятия «Усть-Лабинскрайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Согласно выданным техническим соображением источником газоснабжения  сельского поселения ст.Кирпильской является существующая АГРС ст.Ладожская.

Давление газа на выходе из АГРС ст.Ладожская – 0,6 МПа (6,0кгс/см²).

АГРС ст.Ладожской в отопительный период не позволяет обеспечить бесперебойное газоснабжение потребителей в связи с загруженностью, что требует проведения реконструкции газораспределительной станции.

Подача природного газа потребителям ст.Кирпильской  в настоящее время                       осуществляется по существующим газопроводам высокого и низкого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемой газоснабжения .

Состояние  газоснабжения

На момент разработки генерального плана ст.Кирпильская снабжается природным газом от существующей АГРС ст.Ладожской. Объем газификации села приближается к 70%.

Схема газоснабжения села двухступенчатая: газопроводы высокого и низкого давления.

К газопроводам высокого давления подключены ГРП, котельные .

К газопроводам низкого давления подключен жилой фонд.

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Протяженность существующих газовых сетей ст.Кирпильской составляет      39,128 км, в том числе:

- высокого давления – 3,388 км,

-низкого давления -29,74 км.

Снижение давления газа с высокого до низкого осуществляется в одной установке ГРП  в здании и в3-х установках шкафных ШРП .

На расчетный срок для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного развития села необходимо построить дополнительно две  установки ШРП шкафного типа, 11 котельных и выполнить прокладку газопроводов  к ним протяженностью:

- высокого давления -   10,8 км

- Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий централизованное, от котельных.

В настоящее время в станице действуют две отопительные котельные, подключенные к сетям высокого давления.

Проектом предусматривается на расчетный срок строительство 11 новых котельных.

Расходы газа на I очередь строительства

( 2019г.)

Максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету составляют 4050,6 м³/ч., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют 1147,9м³/ч., нагрузки на общественные здания и котельные – 2861,6м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету составляют 7500,2 тыс.м³/год, в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 2410,7тыс.м³/год, на общественные здания и котельные – 5003,2 тыс.м³/год.

- Расходы газа на расчетный срок

- (до 2029г.)

Максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету составляют 4207,3 м³/ч., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют – 1183,7 м³/ч., нагрузки на общественные здания и котельные составляют – 2980 м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету составляют  7787,3тыс.м³/год, из них нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды –  2485,7 тыс.м³/год, на общественные здания и котельные -5211,6 тыс.м³/год.

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 25

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | Расчетный срок 2029г | В т.ч. на Iоч. стр. 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 60 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | 7,184 | 7,787 | 7,50 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,31 | 2,486 | 2,411 |
|  | - на котельные и общественные здания | -»- | 4,874 | 5,301 | 5,089 |
| 6.4.2 | Источники подачи газа, | -»- | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 9,388 | 20,188 | 16,638 |

5.3.3.6.  Проводные  средства  связи

Общая  часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на расчетный срок (2029г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Кирпильского сельского поселения, выданной Усть-Лабинским линейно-техническим участком (ЛТУ) по состоянию на 18.02.09г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Кирпильского сельского поселения на расчетный срок (2029г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Кирпильского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Усть-Лабинский ЛТУ Северного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Усть-Лабинский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Усть-Лабинское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая  характеристика  объекта

В состав Кирпильского сельского поселения в настоящее время входит один населенный пункт с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой – станица Кирпильская.

Численность населения станицы Кирпильская 5514 человек, проектная численность населения на расчётный срок (2029 год) –6000 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 5760 человек.

Телефонизация

Телефонизация ст. Кирпильская в настоящее время осуществляется от АТС типа АЛС-4096С, расположенной в по ул. Советская, 57. Монтированная емкость АТС - 960 номеров, задействовано 800 номеров.

Из ст. Кирпильская в направлении г. Усть-Лабинск имеется соединительная линия (4 потока Е1).

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации ст. Кирпильская в 2029г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2019 году			370 тлф.;

-	для жилого сектора в 2029 году			367 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2019 году (на I очередь строительства) понадобится 454 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в ст. Кирпильская при численности населения 5760 человек должно составить:

57600,454=2615 номеров, в том числе:

что потребует увеличения общей емкости АТС до 2650 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения ст. Кирпильская 6000 человек должно составить:

60000,451=2706 номеров, в том числе:

что потребует увеличения общей емкости АТС до 2770 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана ст. Кирпильская видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2029 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АТС АЛС-4096С в ст. Кирпильская и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 2650 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемую АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости существующей АТС SI-2000 до 2770 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Кирпильского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Кирпильском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное вещание из ст. Тбилисская.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Кирпильского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ). В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

- передатчик;

- 3-х программный кодер;

- абонентские 3-х программные приемники.

Сигналы вещательных передатчиков могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в Кирпильском сельском поселении проектом генерального плана предусматривается строительство радиоузла в ст. Кирпильская с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью, обеспечивающей  уверенный  прием  сигналов  абонентами  поселения.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Усть-Лабинск, находящегося в 17 км от Кирпильского сельского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая  связь

В Кирпильском сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделении связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Кирпильского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 26

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2009г. | На расчётный срок 2029г. | 1 очередь строительства 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Кирпильская |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 32 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 2521 | 2706 | 2614 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 2058 | 2202 | 2130 |
| Кирпильское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 32 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 2521 | 2706 | 2614 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 2058 | 2202 | 2130 |

5.4.  Озеленение

Одна из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организации здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к их архитектуре и к ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место принадлежит зеленому строительству, охватывающему широкий круг вопросов архитектурно-жилого, инженерного и биологического характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений, которые образуют зеленый каркас на внутристаничном пространстве.

Территория станицы Кирпильской представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Станица относится к зоне умеренного увлажнения. Среднегодовое количество осадков в ст. Кирпильской составляет 508-640 мм. Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет около 190 дней.

Станица хорошо озеленена. В общественном центре станицы находятся парк отдыха. Хорошо озеленены приусадебные участки индивидуальной застройки, а также большинство улиц и дорог станицы.

Исходя из нормативов озеленения, зелёных насаждений во внутристаничном озеленении достаточно – 12 м2 на одного жителя. Настоящим проектом максимально сохраняются существующие зеленые насаждения и предусматриваются мероприятия, направленные на создание единой системы озеленения, улучшающей состояние окружающей среды.

Рекреационная зона станицы в генплане представлена существующим парком в центральном районе, а так же проектируемыми парками в западной и восточной частях.

Проектом генплана предусматривается формирование зеленых защитных насаждений вдоль основных транспортных и пешеходных связей районов новой жилой застройки с центром станицы.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

-общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

-ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

-специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветро- и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.);

-индивидуального пользования (приквартирные участки) – выполняются непосредственно проживающими;

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и, вместе с тем, их композиционного объединения в единую систему озеленения.

В состав территории зеленых насаждений районного значения входят участки спортивных сооружений (плоскостные и объемные). Общественные центры новых жилых районов (за расчетный срок) проектируются в зеленом окружении, создавая благоприятные условия для отдыха населения.

При проектировании новых жилых районов генеральный план предусматривает создание улиц бульварного типа значительной протяженности в направлении массовых пешеходных потоков. Бульвары объединяют зеленые насаждения общественных центров жилых районов и микрорайона в единую систему.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерных скверов используются сезонные концентрации цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов декоративного оформления используются элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть своеобразный характер проектируемых скверов. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений должен быть укрупненным, незамедлительно создающим эффект.

Предусмотренные генеральным планом парк и скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых видов растений со значительным процентом хвойных пород, декоративными цветочными композициями на аллеях, дорожках, площадках и газонах.

Учитывая природно-климатические условия станицы, а также многолетний опыт, настоящим проектом рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых насаждений. Деревья лиственные: акация белая, атлант высочайший, абрикос обыкновенный, гледичия обыкновенная, ива плакучая, каштан конский, клен остролистный, клен золотистый, клен явор, платан, береза, софора японская, рябина обыкновенная, орех черный, орех грецкий, шелковица, черемуха, боярышник, дуб душистый, липа войлочная, тополь пирамидальный, тополь канадский.

Из хвойных пород рекомендуется: ель колючая, сосна крымская, сосна обыкновенная, можжевельник обыкновенный, туя восточная, можжевельник казацкий.

Кустарники: боярышник, самшит вечнозеленый, бирючина обыкновенная, сирень обыкновенная и персидская, акация желтая, вишня степная, жимолость татарская, смородина золотистая, ракитник «Золотой дождь», шиповник.

Для вертикального озеленения населенного пункта необходимо включить в ассортимент вьющиеся растения: плющ обыкновенный, девичий виноград пятилисточковый (присасывающийся), розы плетистые и др.

Озеленение улиц и проездов, в основном, должно обеспечивать защиту жилых домов и озелененных территорий от шума и пыли. Для чего используются рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного пользования будут иметь развитие на участках детских учреждений, общественных и административных зданий, производственных территорий.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Для озеленения детских дошкольных учреждений используются растения не вредные для детского организма.

Озеленение школьных участков, детсадов, детских мест отдыха не должно препятствовать доступу солнечного света в здания. Насаждения не должны иметь колючек, ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после поломок.

По всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть создана сплошная полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистный, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др.

Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, спирея Ван-Гутта, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения различных площадок и сооружений друг от друга.

При помощи насаждений на участках школ и детских дошкольных учреждений создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия.

Озеленение общественных и административных зданий проектируется с использованием посадок роз, акцентов из вечнозеленых растений, групп рябин и одиночных посадок черемухи обыкновенной, калины, бульденеж и спиреи Ван-Гутта.

Зеленые насаждения на территории производственной зоны по их функциональному значению можно разделить на - внешние (защитные) и внутренние (раздельные, защитно-теневые, декоративные).

Функции первых заключается в защите производственных зданий и территории от ветров, шума транспортных магистралей, вредного влияния производственных объектов.

Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и  создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением, защищающим от производств, автодорог I-IV категории  и  ветрозащитными  полосами  по периметру  станицы.

Санитарно-защитные зеленые насаждения создаются согласно санитарным  нормам, со специальным  подбором  пород, снижающих микрофлору воздуха, шумовые нагрузки, загрязнения воздуха, загрязнения его выхлопными газами транспорта.

Растения, используемые для озеленения  санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, создающей непросматриваемость, и быстрым  ростом.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода и, с согласия землепользователей, на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного  ветрозащитного  и  снегозадерживающего  средства.

Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функциями ландшафтного оформления дорог.

Обычно для ветрозащитных полос широко применяются дубы, клены широколистные.

Главной задачей озеленения районов новой индивидуальной застройки является решение вопросов благоустройства и ограждения жилой территории от вредного внешнего воздействия, создания условий для отдыха населения в непосредственной близости от жилой среды здорового природного окружения.

Озеленение территории является одним из наиболее массовых видов озеленения, влияющим на планировочную структуру и ландшафтную характеристику станицы в целом.

В озеленении кварталов индивидуальной застройки на приусадебных участках целесообразно применение  плодовых  деревьев  и ягодных кустарников.

В формировании зеленых насаждений станицы учтены микроклиматические условия среды проживания, необходимость защиты от перегрева, а также от суховеев, холодных ветров, необходимость проведения работ  по водоотведению на больших территориях. Учитывая достаточно жесткие климатические и почвенные условия, необходимо обеспечить механизированные  уход  и  полив  новых  посадок.

Устойчивое развитие территории поселения может быть достигнуто в плане озеленения только при максимальном разнообразии в видовом и ландшафтном  отношении. Поэтому следует стремиться не только к разнообразию видов растений, но и к различным формам озеленения: вертикальное и террасное озеленение, развитию  газонов, кустарников, цветников.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы реки Кирпили проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Проектом планируется создать три зеленых массива на берегах реки Кирпили, два - в западной части по обеим сторонам реки, и один - наиболее крупный  рукотворный зеленый массив в восточной части станицы.

Здесь предусматривается высадка эвкалиптовых деревьев с целью осушения подтопляемых территорий и создания крупного рекреационного комплекса.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных территорий, улучшит её состояние.

В таблице 25 представлен баланс территорий зеленых насаждений населенных пунктов Кирпильского сельского поселения.

Расчет  территорий  зеленых  насаждений

Таблица 27

| Вид зеленых насаждений | % озеленения | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Насаждения общего пользования (парк, сквер) 70 % | 70 | 2,60 | 1,82 | 22,25 | 15,57 |
| Насаждения ограниченного пользования (детсад, школа, учреждения здравоохранения) | 50 | 6,16 | 3,08 | 8,65 | 4,32 |
| Насаждения при администрати-вных и общественных учреждениях | 70 | 3,85 | 2,69 | 9,16 | 6,41 |
| Насаждения промышленных предприятий | 20 | 8,63 | 1,72 | 31,69 | 6,34 |
| Улицы | 20 | 182,81 | 36,56 | 208,82 | 41,76 |

  - Охрана  памятников  историко-культурного  наследия

В настоящее время на территории станицы Кирпильской располагается 6 объектов культурного наследия, которые охраняются государством согласно действующему законодательству, но при натурном обследовании территории установлено, что 1 объект утрачен. На территории станицы Кирпильской располагается памятник монументального искусства, ошибочно внесенный в список памятников Кирпильского сельского поселения. В ходе натурного обследования выявлен 1 объект культурного наследия, рекомендуемый к постановке на государственную охрану.

Рекомендации  по  эксплуатации  и  сохранению  объектов  культурного наследия

-экскурсионный показ;

-своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

-благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности памятника;

-все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника, а также все работы в границах его временной охранной зоны, необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

Зоны  охраны

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ определяются временные границы зон  охраны.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» от 06.06.2002 № 487-КЗ, вокруг объектов культурного наследия установлены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов), которые фиксируются проектом зон охраны.

В соответствии со ст.25 указанного Закона для сохранения объектов культурного наследия устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

5.6.  Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности  на  территории  Кирпильского  сельского  поселения

В соответствии с требованиями НПБ 101-95 центре поселения - ст. Кирпильской предполагается реконструкция существующего пожарного депо с целью увеличения машинного парка с одной до двух автомашин, рассчитанное  на обслуживание населенного пункта и поселения – это решение удовлетворяет требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №121-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части обеспечения нормативной 20- минутного прибытия первого пожарного подразделения  для  сельской местности.

6.  Последовательность  выполнения  и  этапы  реализации  проектных решений

Территориально-планировочная организация станицы Кирпильской находится в тесной взаимосвязи  со структурой  Кирпильского сельского поселения и Усть-Лабинского района и зависит от сложившихся природно-климатических и экономико-географических особенностей.

При подготовке предложений по проектной организации территории учитывался целый ряд следующих принципиальных факторов:

-	планировочная структура является составной частью планировочной структуры Кирпильского сельского поселения и Усть-Лабинского района;

-	предлагаемая открытая планировочная структура позволит свободно развивать район по нескольким планировочным направлениям;

-	совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры;

-	упорядочение систем расселения и межселенного обслуживания;

-	охрану окружающей среды, как с точки зрения создания наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так и сохранения и рационального использования природных ресурсов;

-	размещение новых видов строительства на оптимальных по градостроительным условиям территориях.

-	сложившееся и прогнозное размещение производительных сил.

Главные положения  перспективной планировочной организации  развития  Кирпильского  сельского  поселения  включают в себя:

- дальнейшее развитие существующих планировочных осей;

- формирование урбанизированных территорий;

- четкое функциональное зонирование территории.

Проектные предложения направлены на решение главной проблемы: совершенствование территориальной организации территории за счет ее сбалансированной пространственной организации, рационального размещения производительных сил.

Перспективный планировочный каркас территории населенного пункта формируется сочетанием урбанизированного и природно-экологического каркасов.

Основные урбанизированные оси Кирпильского поселения формируются коммуникационными коридорами краевого и районного значения, трассами транспортных коммуникаций, обеспечивающих основные внешние связи станицы Кирпильской с остальными поселениями Усть-Лабинского  района.

Предлагаемая  проектная  планировочная  структура будет способствовать созданию устойчивой планировочной территории  Кирпильского сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральным планом Кирпильского сельского поселения, применительно к части территории поселения – ст. Кирпильской  предложены этапы реализации проектных решений.

Очередность  реализации  соответствуют  установленным  этапам прогно-зирования:

Исходный год 				         		2008г.

Первый этап  – I очередь строительства	2019г.

Расчётный срок 			           	2029г.

Отдалённая перспектива		           	2044г.

Ниже в таблице 27 отражена информация о мероприятиях по реализации проектных решений, предложенных настоящим проектом, а также последовательность их выполнения.

Таблица 28 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений - 4 листа

Таблица 28- Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений - 4 листа

Таблица 28 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений - 4 листа

Таблица 28 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений - 4 листа

Проектный  баланс  территории  станицы Кирпильской

Таблица 29

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 1973,43 | 100 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 721,03 | 36,54 |
| 1.1. | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 666,81 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 25,14 | 1,27 |
| 3. | Производственная зона, в том числе: | га | 31,69 | 1,61 |
|  | Санитарно-защитных насаждений | га | 6,34 |  |
| 4. | Зона рекреационного назначения, в том числе: | га | 159,77 | 8,10 |
| 4.1. | Водные территории | га | 137,52 |  |
| 5. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 210,32 | 10,66 |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 686,05 | 34,76 |
| 6.1. | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 18,50 |  |
| 7. | Зона специального назначения | га | 6,45 | 0,33 |
| 7.1. | Кладбище | га | 6,45 |  |
|  | Из общей площади земель населенного пункта: территории общего пользования – всего из них: | га | 332,10 | 16,83 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 91,83 | 4,65 |
|  | Общественных зданий и сооружений, в том числе: | га | 25,14 | 1,27 |
|  | - образовательных и дошкольных | га | 8,28 | 0,42 |
|  | - учреждений здравоохранения | га | 0,37 | 0,02 |
|  | - организаций и учреждений управления, культуры, связи, торговли, общественного питания | га | 16,49 | 0,84 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 208,82 | 10,58 |
|  | Пляж | га | - | - |
|  | Зона придорожного сервиса | га | 6,31 | 0,32 |
|  | Из общей площади земель населенного пункта: | га | 1973,43 | 100 |
|  | Производственные территории | га | 31,69 | 1,61 |

Баланс территории на расчетный срок Кирпильского сельского                                                                                                                                  поселения

Таблица 30

| № п/п | Наименование территории | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель поселения в установленных границах. Всего: | га | 14104,10 |
| 1 | Жилые зоны, в том числе: | га | 721,03 |
| 1.1 | Территория застройки индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками | га | 666,81 |
| 1.2 | Территория застройки малоэтажных многоквартирных домов | га | 0,32 |
| 1.3 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на I-ю очередь строительства | га | 12,91 |
| 1.4 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчётный срок | га | 22,49 |
| 1.5 | Резервные территории жилой застройки | га | 18,50 |
| 2 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | 25,14 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 4,96 |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 7,34 |
| 2.3 | Проектируемые территории общественной застройки | га | 12,84 |
| 3 | Производственные территории, в том числе: | га | 201,61 |
| 3.1 | Производственные территории | га | 51,74 |
| 3.2 | Проектируемые производственные территории | га | 50,90 |
| 3.3 | Резервные производственные территории | га | 98,97 |
| 4 | Территория инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 266,24 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | 0,15 |
| 4.2 | Автозаправочные станции, гаражи, придорожный сервис | га | 1,35 |
| 4.3 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 264,74 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 22,25 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 12363,16 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 6,63 |
| 8 | Зона режимных территорий | га | - |
| 9 | Прочие | га | 498,04 |
| 9.1 | Пустыри | га | - |
| 9.2 | Земли водного фонда | га | 294,46 |
| 9.3 | Земли фонда перераспределения | га | 94,62 |
| 9.4 | Озеленение | га | 108,96 |
|  | Итого | га | 14104,10 |

7.  Основные технико-экономические показатели Кирпильского сельского поселения

Таблица 31

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах | га | 14104,10 | 14104,10 |
|  | В том числе территории: жилых зон Из них: | га | 666,83 | 721,03 |
|  | 2 - 3 этажная многоквартирная жилая застройка | га | 0,32 | 0,32 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 666,53 | 666,81 |
|  | резервная территория жилой застройки | га | - | 18,50 |
|  | общественно-деловых зон | га | 12,48 | 25,14 |
|  | производственных зон | га | 134,86 | 201,61 |
|  | резервная территория производственной зоны | га | - | 98,97 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 225,43 | 266,24 |
|  | рекреационных зон | га | 2,60 | 22,25 |
|  | зон сельскохозяйственного использования | га | 12587,82 | 12363,16 |
|  | зон специального назначения | га | 5,61 | 6,63 |
|  | режимных зон | га | - | - |
|  | иных зон | га | 468,47 | 498,04 |
| 1.2. | Из общей площади земель населенного пункта территории общего пользования Из них: | га | 263,00 | 357,99 |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га | 37,35 | 91,83 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га | 225,65 | 266,16 |

| 2 | Население |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Численность населения | чел | 5514 | 6000 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 70,8 | 121,4 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площади |  | 6,2 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади |  | 64,6 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общей площади |  | 56,8 |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 12,8 | 20,2 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения: | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 112 | 350 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные учреждения | место | 750 | 920 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения: |  |  |  |
| 4.2.1 | Стационары всех типов | койка | - | 65 |
| 4.2.2 | Поликлиники | посещение в день | 150 | 150 |
| 4.2.3 | Аптеки | учреждение | 2 | 2 |
| 4.3. | Объекты культурно-досугового назначения: |  |  |  |
| 4.3.1 | Учреждения клубного типа | зрительское место | 600 | 600 |
| 4.3.2 | Библиотеки | учреждение | 1 | 2 |
| 4.4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.4.1 | Спортивные залы | м2 зала | 396 | 396 |
| 4.4.2 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 14350 | 14350 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения и общественного питания: |  |  |  |
| 4.5.1 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 800 | 2040 |
| 4.5.2 | Предприятия общественного питания | место | 106 | 240 |
| 4.6 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |
| 4.6.1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 40 |
| 4.6.2 | Прачечные | кг белья в смену | - | 346 |
| 4.6.3 | Химчистки | кг вещей в смену | - | 20 |
| 4.6.4 | Банно-оздоровительные комплексы | место | - | 40 |
| 4.6.5 | Гостиницы | место | - | 35 |
| 4.8. | Организации и учреждения управления, кредитно - финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
| 4.8.1 | Отделения сбербанка | операционное место | 1 | 2 |
| 4.8.2 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |