|  | Общество с ограниченной ответственностью «АРКАДА» |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки с проектом межевания территории в кадастровом квартале 23:35:1210002 для размещения объекта «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка по ул.Садовой в п.Двубратском                   Усть-Лабинского района Краснодарского края»

ТОМ – 2

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ДПТ – ППТ - 2

Заказчик:

Администрация муниципального

образования Курганинский район

Директор  ООО «Аркада»	А.Е. Ковалев

г. Курганинск

2021 год

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том – 1	Основная (утверждаемая) часть проекта планировки (ДПТ – ППТ – 1)

Том – 2	Материалы по обоснованию проекта планировки (ДПТ – ППТ – 2)

Том – 3	Основная (утверждаемая) часть проекта межевания (ДПТ – ПМТ – 3)

Том – 4	Материалы по обоснованию проекта межевания (ДПТ – ПМТ – 4)

Оглавление

1.	ПОЛОЖЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	3

2.	ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	4

3.	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	5

4.	ТРАНСПОРТНОЕ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	6

5.	ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	6

6.	ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.	7

7.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	8

8.	ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	10

- ПОЛОЖЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В границу проекта планировки вошла территория, расположенная на северо-западной окраине хутора Братский, площадью 5,0 га. Категория земель – земли населенных пунктов.

Территория ограничена:

с севера – границей населенного пункта хутор Братский;

с востока – проездом (земли общего пользования);

с юга – улицей Степной (земли общего пользования);

с запада – границей населенного пункта хутор Братский.

Современное использование территории. В настоящее время проектируемая территория не застроена, используется под временные огороды.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Братского сельского поселения данная территория расположена в зоне развития жилой застройки. Регламент использования территории установлен в составе Правил землепользования и застройки Братского сельского поселения:

Для зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, кключая мансардный)  установлены следующие виды разрешенного использования (Ж2):

Основные виды разрешенного использования:

-   малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)

-	блокированная жилая застройка (код 2.3)

-	для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)

- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)

- хранение автотранспорта (2.7.1)

- историко-культурная деятельность (9.3)

Условно разрешенные виды разрешенного использования:

-	социальное обслуживание (код 3.2)

-	бытовое обслуживание (код 3.3)

-	амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)

-	дошкольное, начальное и среднеобщее образование (код 3.5.1)

-	культурное развитие (код 3.6)

-	деловое управление (код 4.1)

- магазины (код 4.4)

- общественное питание (код 4.6)

- гостиничное обслуживание (код 4.7)

- обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)

- земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

- среднеэтажная жилая застройка (код 2.5)

- религиозное использование (код 3.7)

- рынки (код 4.3)

- служебные гаражи (код 4.9)

- спорт (код 5.1)

Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению

Проектом предлагается сформировать земельный участок для малоэтажной многоквартирной жилой застройки (код 2.1.1) в целях строительства многоквартирного жилого дома. Также запроектирован один земельный участок под спорт (код 5.1) для размещения площадки для занятий спортом.

Основным принципом организации территории является максимально эффективное ее использование при размещении объектов капитального строительства с обеспечением инженерной и транспортной инфраструктурами.

Земельные участки будут образованы из земель государственной собственности.

- ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Согласно климатическому районированию по СниП 2, 01, 01-82, территория работ относится к подрайону III Б.

Годовой ход температуры  воздуха характеризуется не очень значительной амплитудой средних месячных температур (25,10С), что говорит об умеренном климате.

В условиях климата территории резкой границы между отдельными сезонами нет. Средняя дата наступления отрицательных среднесуточных температур (зима) – 18 декабря, а окончания – 22 февраля.

Период со средней суточной температурой выше 150С (лето) начинается 5 мая и заканчивается 29 сентября.

Первые заморозки обычно наступают 20 сентября, после 10  апреля их, как правило, не бывает. Устойчивые морозы большой продолжительностью довольно  редки.

Снежный покров неустойчив. В течение зимы он может неоднократно появляться и исчезать. Средняя дата его первого появления -  6 декабря, схода – 9 марта. Число дней в году со снежным покровом 42. Средняя высота снежного покрова  за  зиму  колеблется  в  пределах  от  4 до 8см.

Средняя глубина промерзания почвы равна 0,31 м, наибольшая – 0,7 м.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 192 дня.

Среднегодовая сумма осадков составляет 702 мм. Распределение осадков в течение года неравномерное. Амплитуда между самым засушливым месяцем (сентябрь) и самым дождливым (декабрь) составляет 37мм.

Район работ характеризуется сравнительно небольшими скоростями ветра, почти одинаковыми во все сезоны года. Преобладают ветры широтного и субширотного  направлений.

На долю восточных и западных ветров приходится 35%, северо-восточных и юго-западных – 37%. Повторяемость южных и северных ветров составляет  в  сумме  всего 13%.

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности:

- голоценовые аллювиальные отложения;

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения;

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения;

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные;

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные;

- верхнеплейстоценовые аллювиальные;

- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения;

- нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения.

Фоновая сейсмичность территории согласно карты ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

Гидрография. Главными водными  артериями района являются реки: Кирпили, Кочеты, Бейсужек, Кубань, Лаба Зеленчуки, и в целом, влияние  рек на формирование природных условий района является доминирующим фактором.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории (зоны ограничения капитального строительства и хозяйственной деятельности) на территории, в границах проекта планировки включают в себя: частично расположена охранная зона подземного водопровода.

Охранная зона водопровода – 5,0 м с каждой стороны трубопровода.

В охранных зонах запрещено складирование материалов, установка оборудования, строительство каких-либо сооружений, в том числе временных.

Охранная зона кабеля связи – 0,6 м с каждой стороны от линии связи. В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев,  содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, устраивать заграждения и другие препятствия;

д) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

е) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Иных зон с особыми условиями использования территорий – санитарно-защитных зон от производственных объектов, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, придорожных полос, особоохраняемых природных территорий, объектов культурного наследия, а также их охранных зон и иных зон, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации – в границах проекта планировки не установлено.

- ТРАНСПОРТНОЕ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Транспортное обеспечение территории представлено существующей дорогой (улица Садовая) с гравийным покрытием.

По планируемой территории проходят частично инженерные сети – участок подземного водопровода. Инженерные сети, необходимые для обеспечения инженерной инфраструктурой проектируемой застройки, в настоящее время отсутствуют. Возникает необходимость строительства дополнительных инженерных сетей.

- ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке установлен с учетом функционального зонирования и планировочной организации территории сельского поселения. Сложные инженерно-геологические условия определили архитектурно-планировочную структуру и комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся:

- организация поверхностного стока;

- защита территорий от затопления, подтопления;

- понижение уровня грунтовых вод;

- борьба с оврагообразованием, эоловыми и оползневыми  процессами, селями; искусственное орошение и т.д.

Рельеф территории сравнительно ровный. Общий уклон рельефа – на юго-запад. Проектом планировки предложены мероприятия по отводу поверхностных дождевых и талых вод с территории. Предлагается создание небольших уклонов для поверхностного водоотвода с сохранением сложившегося рельефа и минимальных объемов земляных работ. Рельеф площадки организован с учетом отметок прилегающей территории, характера примыкающего рельефа, с созданием оптимальных условий для водоотвода и обеспечения удобных уклонов для проезда транспорта.

Для эффективного водоотведения сточных вод проектом предлагается устройство проектируемых кюветов и закрытых водоотводных лотков вдоль проезжих частей улицы, предназначенных для сбора поверхностных дождевых и талых вод с территории. В местах пересечения кюветов с проезжей частью и тротуарами укладываются водопропускные трубы, диаметром не менее 0,5 м.

При проектировании улиц учитывались требования СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» по созданию нормальных условий для движения транспорта, пешеходов и отвода поверхностной воды с прилегающих территорий и улично-дорожной сети.

Рельеф территории существующей застройки по периметру оставлен без изменения.

- ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Обеспечение пожарной безопасности на планируемой территории необходимо производить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями и сооружениями следует принимать по таблице 4.

Таблица 4

Минимальные противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями

| Степень огнестойкости зданий (материал несущих и ограждающих конструкций строения) | Расстояния, м при степени огнестойкости |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I II | III | IIIа, IIIб, IV, IVа, V |
| I. II (Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы) | 6 | 8 | 10 |
| III (То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами) | 8 | 8 | 10 |
| IIIа, IIIб, IV, IVа, V | 10 | 10 | 15 |

Расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету между наружными стенами или другими конструкциями. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий или сооружений, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.

Расстояние между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20%. Расстояния между зданиями I и II степеней огнестойкости допускается предусматривать менее 6 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, является противопожарной.

Противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами), расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в Таблице 4. Расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка (независимо от суммарной площади застройки) не нормируются.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники.

Для целей наружного пожаротушения территория застройки оборудуется противопожарным водопроводом. Проектируемый противопожарный водопровод объединён с проектируемым хозяйственно-питьевым.

Расход воды на пожаротушения рассчитывается в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Наружное пожаротушение – 1 пожар, 10 л/с. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

На участках водопровода для пожаротушения устанавливаются пожарные гидранты. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части.

При выполнении отдельного проекта на водоснабжение проектируемой территории предусмотреть противопожарные мероприятия.

Для строительства зданий, строений и сооружений необходимо разработать проектную документацию, включая раздел «Противопожарные мероприятия».

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов потребления. При разработке проектной документации должна выполняться оценка экологической ситуации в районе проектируемого объекта с учетом вкладов от источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ, возникающих при строительстве и последующей эксплуатации объектов, решение проблем обезвреживания, захоронения и утилизации отходов; вопросы охраны и рационального использования земельных ресурсов; охраны поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения.

При выполнении данных условий проектируемая застройка не будет оказывать вредного влияния на окружающую среду.

- ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

| №п/п | Наименование | Масштаб | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема планировочной структуры территории | б/м | 1 |
| 2 | Схема организации улично-дорожной сети. Схема организации движения транспорта и пешеходов | 1:1000 | 1 |
| 3 | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:1000 | 1 |